VATSALAUTA

Teksti: Osku Kuutamo

Tarvikkeet:

– koivuvaneria

– laakeroidut, kumirenkaalliset kalustepyörät kokoa 75 x 22 mm, 360 astetta kääntyvät,

nelikulmalaatalla

– 16 kpl 25 x 6 mm lukkopultti

– 16 kpl 6 mm aluslaatta (prikka)

– 16 kpl 6 mm nylonmutteri

– pehmustemateriaali: Favolon, johon laminoitu vinyyli – hankintapaikka FAGERDALA

TERMONOVA OY (www.termonova.fi), voi tietysti käyttää jotakin muutakin

– liima 3M Spray 90 ja geelimäinen Superliima

– maalit: pohjamaali ja kalustemaali (pienet purkit riittävät)

– työkalut: mitta, kynä, maalausvälineet (pieni maalaustela), hiomapaperia, terävä

katkoteräveitsi, porakone + 6 mm puuterä, vasara ja kiintoavaimet tai vastaavat

muttereiden kiinnitykseen

Ohjeet:

1. Teetä 15 mm paksuinen koivuvanerinen, haluamaasi muotoon leikattu levy esim. ammattioppilaitoksen puutyölinjalla tai muotoile itse. Levyn koko on n. 90 x 45 cm. Me teimme toisesta päästä kavennetun ovaalin muotoisen levyn. Etuosastaan kavennettu levy tuo käsille lisää tilaa toimia.

2. Määritä renkaiden sijainti mahdollisimman lähelle reunaa. Kuitenkin niin, etteivät renkaat kääntyessään ylitä reunaa. Merkitse renkaiden paikat ja tarkasta, että ne tulevat symmetrisesti. Käytä mittaa apuna.

3. Poraa renkaiden kiinnittämistä varten pultin reiät 6 mm:n puuterällä. Reiät tulevat oikealle kohdalleen, kun poraat pitäen rengasta levyä vasten oikealla paikallaan.

4. Kiinnitä renkaat levyyn lukituspulteilla. Kiinnitä yksi rengas kerrallaan työvaiheet loppuun saakka. Lukituspulttien ja levyn väliin on hyvä laittaa geelimäistä Superliimaa. Välittömästi liiman laiton jälkeen lyö vasaralla lukituspultti levyyn kiinni, pohjaan saakka. Liima tulee lukituspultin porattuun reikään ja estää reikää suurentumasta esim. jos joudut joskus vaihtamaan renkaat lautaan.

5. Kiinnitä nylonmutterit lukituspultteihin (ennen kuin liima on saavuttanut lopullisen lujuutensa), laita prikka väliin. Koeta saada mutterit kiinni niin, ettei lukituspultti pyöri. Jos lukituspultti pyörii mukana, tue pultin kantaa esim. ohuella talttameisselillä levyn (voit kovertaa levyyn pientä uraa) ja lukituspultin kannan välistä.

6. Pehmuste liimataan 3M Spray 90 -liimalla. Voit tietysti käyttää jotakin muuta liimaa, mutta varmista sen pysyvyys vanerissa ja pehmusteessa koepaloilla (Favolon-pehmuste on polyeteeniä, joka ei välttämättä pysy kaikilla kontaktiliimoilla). Liimaa levitetään peittävästi molemmille liimattaville pinnoille ja painellaan ne huolellisesti kiinni toisiinsa.

7. Pehmusteen leikkaus tehdään terävällä katkoteräveitsellä pystysuorassa asennossa. Anna terän nojata hyvin vanerin reunaan leikattaessa.

8. Viimeistellessä hiotaan vanerin reuna huolellisesti ennen maalausta.

9. Maalaa reuna pohjamaalilla ja viimeistelymaalaus kalustemaalilla. Noudata maalinvalmistajan ohjeita. Hyvän maalaustuloksen saat pienellä maaliltelalla.