Vammaisurheilulajien esteettömyyssisällöt

– sisäliikuntatilat

Yhteistyössä: Suomen Vammaisurheilu ja

-liikunta VAU ry ja ESTE-hanke 2011

Sisältö

1 Johdanto	1

2 Liikuntatilojen yleinen esteettömyys	2

2.1 Ulkoalueiden esteettömyys	2

2.2 Sisätilojen esteettömyys	3

2.2.1 Esteetön liikkumisympäristö	3

2.2.2 Esteetön näkemisympäristö	4

2.2.3 Esteetön kuulemisympäristö	4

3 Ampumaurheilu	6

4 Boccia	8

5 Jousiammunta	11

6 Judo	13

7 Keilailu	15

8 Kelkkajääkiekko	18

9 Lentopallo	20

10 Maalipallo	22

11 Pyörätuolicurling	24

12 Pyörätuolikoripallo	26

13 Pyörätuolirugby	28

14 Pyörätuolitanssi	30

15 Pyörätuolitennis	32

16 Pöytätennis	33

17 Ratsastus	35

18 Sokkopingis	37

19 Sulkapallo	39

20 Sähköpyörätuolisalibandy	41

21 Taitoluistelu	43

22 Uinti	44

23 Yleisurheilu	47

# 1 Johdanto

Vammaisurheilulajien esteettömyyssisältöjä koskevassa selvityksessä tarkastellaan Suomen vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n koordinoimia sisäliikuntatiloissa harrastettavien lajien esteettömyyssisältöjä ja lajien harrastustiloja.

Tilojen osalta selvitys on rajattu koskemaan sisäänkäyntiä, suorituspaikkaa ja sille puku- ja pesutiloista, esteettömistä wc-tiloista ja varastosta johtavia kulkuväyliä.

Tarkasteltavat sisäliikuntatilat ovat

– liikuntasali ja -halli, monitoimihalli ja -tila

– tennis-, sulkapallo- ja muut palloiluhallit

– budosali

– keilahalli

– yleisurheiluhalli

– jäähalli

– ratsastusmaneesi

– uimahalli sekä sisäampumarata.

Lajikohtainen esteettömyyssisältö koostuu harrastajan toimintakyvystä ja -rajoitteista,

lajin ominaispiirteistä sekä liikuntatilan teknisistä ja rakenteellisista tekijöistä. Tässä selvityksessä esteettömyyssisällöillä tarkoitetaan fyysisen ympäristön esteettömyyteen vaikuttavia tekijöitä, joita tarkastellaan liikkumisen, näkemisen, kuulemisen ja ymmärtämisen näkökulmasta. Näiden kaikkien tekijöiden huomioiminen fyysisessä toimintaympäristössä mahdollistaa kaikille turvallisen ja helposti saavutettavan liikuntapaikan.

Vammaisurheilulajien esteettömyyssisältöjä koskevan selvityksen ovat laatineet

Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan fysioterapian koulutusohjelman opiskelijat Ritva Kotinurmi ja Liisa Kouvonen osana opinnäytetyötään vuoden 2010 aikana. Selvitys on toteutettu Suomen vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n ja Kynnys ry:n toimeksiannosta liittyen ESTE-hankkeeseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema ESTE-hanke tutkii osallistumisen esteitä rakennetussa liikunta- ja urheiluympäristössä.

Saavutettavuussyistä tämä raportti on toteutettu sekä pdf-muodossa (teksti ja kuvat) että ilman kuvia word-dokumenttina. Molemmat versiot ovat ladattavissa vammaisurheilu.fi

-verkkopalvelusta.

Helsingissä 16.2.2011

Ritva Kotinurmi ja Liisa Kouvonen

# 2 Liikuntatilojen yleinen esteettömyys

Esteetön ympäristö luo yhdenvertaisen osallistumismahdollisuuden yhteiskunnan toimintaan itsenäisesti omana itsenään. Esteettömyys on fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen ympäristön toteutumista niin, että jokainen voi toimintakyvystään riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Tähän osaan on koottu liikuntatilojen yleisiä teknisiä ja rakenteellisia tekijöitä, jotka mahdollistavat harrastajien, työntekijöiden ja yleisön esteettömän toimimisen tiloissa. Tilojen looginen järjestys yhdessä esteettömien liikkumis-, näkemis- ja

kuulemisympäristöjen kanssa muodostavat yhdessä ymmärrettävän kokonaisuuden. Esteetön liikuntatila on kaikkien käyttäjien kannalta toimiva, turvallinen ja miellyttävä käyttää. Esteettömyyssisällöt käsitellään lajikohtaisesti.

## 2.1 Ulkoalueiden esteettömyys

Esteettömissä ulkoalueissa on huomioitu mm. seuraavat asiat:

– Ympäristön ja rakennuksen esteettömyydestä on kerrottu esitteissä ja tilojen

internetsivuilla.

– Kulkureitit piha-alueella ja sisäänkäynnille ovat opastettuja, valaistuja, 	  	   selkeitä, johdonmukaisia ja helposti hahmotettavissa. Kuluväylien pinnat 	   ovat tasaisia, kovia ja luistamattomia. Tasoeroissa on sekä portaat että 		   luiska.

– Sisäänkäynnin läheisyyteen on varattu riittävästi liikkumisesteisen

autopaikkoja (LE-autopaikka). LE-autopaikat on varustettu tolppaan tai 	 	   seinään kiinnitetyillä ISA-tunnuksilla. Autopaikat on merkitty pysyvästi myös 	   autopaikan päällysteeseen. LE-autopaikat ovat kaikkina vuodenaikoina 		   käytettäviä. Lämmityspistorasiat on sijoitettu esteettömästi.

– Sisäänkäynnin läheisyyteen on varattu liikennemerkein osoitettu 	  	   saattoliikenteen pysähtymispaikka.

– Sisäänkäynti on opastettu, valaistu, helposti hahmotettavissa ja itsenäisesti 	   käytettävissä.

– Sisäänkäynnin edusta on kova, tasainen ja luistamaton. Sisäänkäynnissä on 	   riittävästi tilaa mm. pyörätuolin ja lastenvaunujen kanssa kulkemiseen.

## 2.2 Sisätilojen esteettömyys

### 2.2.1 Esteetön liikkumisympäristö

Esteettömässä liikkumisympäristössä on huomioitu seuraavat asiat:

– Portaiden lisäksi tiloihin on järjestetty myös esteetön reitti (luiska tai hissi).

– Sisääntulon yhteydessä ja kulkuväylillä olevat ritilät ja matot eivät haittaa 	   liikkumista. Pyörätuolin renkaille on varattu puhdistuspaikka sisääntulon 	   läheisyyteen.

– Kulkuväylät on mitoitettu niin, että kaksi apuvälinettä käyttävää käyttäjää 	   mahtuu kohtaamaan käytävällä.

– Hissin koko on suhteutettu liikuntatilan käyttäjien määrään, varusteisiin ja 	   apuvälineisiin.

– Yksitasoinen liikuntapaikkarakennus on turvallisin hätätilanteen sattuessa.

– Asiakasapalvelupisteet ovat helposti hahmotettavissa ja sijaitsevat

sisäänkäynnin läheisyydessä. Asiakaspalvelupisteissä on mahdollista 	    	  asioida istuen tai seisten.

– Suorituspaikka, tuomaritilat, puku- ja pesuhuonetilat sekä mahdolliset 	  	   kahvio- ja ruokailutilat ovat esteettömiä. Tiloissa ei käytetä irrallisia ritilöitä 	   tai liikkumista haittaavia mattoja. Pukuhuoneissa on vaatekoukkuja ja 	   	   kaappeja eri korkeudella sekä pystytukia penkkien läheisyydessä. 	   	   Pukuhuoneiden kaappien lukitusjärjestelmä on helppokäyttöinen 		   ja selkeä.

– Esteettömiä wc-tiloja on pukuhuonetilojen yhteydessä ja suorituspaikan 	   läheisyydessä.

– Varastotilojen koko on suhteutettu liikuntatilassa harrastettavien lajien 	   	   vaatimien varusteiden ja laitteiden määrän mukaan.

– Välineet ja äänentoistolaitteet on sijoitettu siten, että ne ovat myös 	  	   apuvälineellä liikkuvan henkilön saavutettavissa.

– Katsomotiloissa on varattu tilaa katsomon eri osiin apuvälinettä käyttäville.

– Pistorasioita on sijoitettu tiloihin sähköisten apuvälineiden käyttöä ja 		   lataamista varten.

– Tilassa on mahdollisuus apuvälineen renkaan täyttämiseen.

– Liikuntatilan käyttäjän avustajakoiralle on varattu rauhallinen tila.

### 2.2.2 Esteetön näkemisympäristö

Esteettömässä näkemisympäristössä on huomioitu seuraavat asiat:

– Valaistus on tasainen, epäsuora, säädettävä ja häikäisemätön. Valaistuksen 	   tehoa lisäämällä ja kohdevalaisimilla voidaan ohjata kulkua, korostaa 	   	   lähikatselukohteita, tärkeitä yksityiskohtia tai alueita ympäristössä.

– Valaistus on suunniteltu niin, etteivät pinnat häikäise ja tilojen 	  	   pintamateriaalit eivät aiheuta kiiltokuvastumista.

– Ulkoa tulevaa häikäisevää valoa voidaan hallita (vastavalo).

– Rakenteet ja muodot erottuvat värikontrastin lisäksi myös 	   	  	   tummuuskontrastina ympäristöstään. Tummuuskontrastin muodostuu värien 	   välisestä erosta musta-valkoasteikolla. Yleensä riittävä kontrasti on 	   	   keskiharmaan ja valkoisen tai keskiharmaan ja mustan ero. Eroa voidaan 	   voimistaa valaistuksella.

– Lattia ja seinä erottuvat tummuuskontrastilla tilan hahmottamisen 	   	   helpottamiseksi.

– Katsomon mahdollinen etuseinä tai kaide on rakennettu niin, että yleisö 	   näkee esteettä pelialueen tapahtumat.

– Opastus on selkeä, helppolukuinen ja kattava kohteeseen saakka. 	   	   Opasteissa käytetään myös ymmärrettäviä kuvasymboleja. Opastuksessa 	   voidaan käyttää sormin tunnusteltavia kohomerkintöjä (taktiilimerkintä) ja 	   tuntoaistin avulla havaittavia ohjaavia materiaaleja sekä ääniopasteita.

– Hälytysjärjestelmän tekemä hälytys tapahtuu myös äänimerkillä.

– Opasteet ja ilmoitukset ovat selkeästi erotettu toisistaan.

– Liikuntatilan käyttäjän opaskoiralle on varattu rauhallinen tila.

### 2.2.3 Esteetön kuulemisympäristö

Esteettömässä kuulemisympäristössä on huomioitu seuraavat asiat:

– Akustisesti hyvin toimivassa liikuntatilassa on vähän koneiden, laitteiden tai 	   liikenteen aiheuttamaa taustamelua. Tilan jälkikaiuntaa voidaan säätää 	   	   käyttötarkoituksen mukaan esim. liikuteltavilla akustiikkaverhoilla tai

-paneeleilla.

– Liikuntatilaa on täydennetty tarkoituksen mukaisilla äänentoistolaitteilla. 	   Suorituspaikalla, katsomossa ja asiakaspalvelupisteissä on mahdollisuus 	   kuulemisen apuvälineen käyttöön (esim. induktiosilmukka tms.)

– Hälytysjärjestelmän tekemä hälytys tapahtuu myös visuaalisesti.

– Puheen kuulemisen ja huulion seuraamisen helpottamiseksi 	   	   asiakaspalvelupisteiden lasiseinä on avattavissa tai aukko on  	    	   pystysuuntainen ja ettei vastavalo estä huulion näkemistä.

– Muista toiminnoista aiheutuvaa taustamelua on mahdollisuus hallita.

– Äänentoistolaitteilla välitetty informaatio on saatavana myös visuaalisesti.

lähteet

Jokiniemi, J. 2007. Kaupunki kaikille aisteille, moniaistisuus ja saavutettavuus rakennetussa

ympäristössä. Tekninen korkeakoulu, Arkkitehtiosasto. Väitöskirja. Espoo, Multiprint Oy.

Ruskovaara, A. 2009. Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitus. Opas kartoituksen tilaajalle ja 	toteuttajalle. Invalidiliitto ry. Invalidiliiton julkaisuja O.38, 2009. Kirjapaino Öhrling Oy.

Rasa J. 2010. Esku Esteetön kuunteluympäristö, kuunteluympäristön kartoitus. Kuuloliitto ry. Luento 	4.10.2010.

Idraetsrumforalle 2010. Tanskalainen esteettömän urheilurakentamisen sivusto [Internet-sivusto].[Viitattu 	8.1.2011]. Saatavissa: http://www.idraetsrumforalle.dk/default.aspx

Invalidiliito ry 2010. Esteettömyyskeskus ESKE [Internet-sivusto].[viitattu 8.1.2011]. 	Saatavissa:http://www.esteeton.fi/portal/fi/tieto-osio/rakennettu_ymparisto/

Näkövammaisten keskusliitto ry. 2011.Rakennetun ympäristön esteettömyys. [Internet-sivusto].[viitattu 	8.1.2011]. Saatavissa: http://www.nkl.fi/fi/etusivu/tietoa/ymparisto

# 3 Ampumaurheilu

Ampumaurheilu sopii harrastus- ja kilpailulajiksi erilaisilla apuvälineillä sovellettuna lähes kaikille liikkumis- ja toimintaesteisille. Ampumaurheilu kehittää tarkkuutta ja keskittymiskykyä.

Liikuntavammaiset kilpailevat ampumaurheilussa kivääri- ja pistoolilajeissa. Kiväärillä ammutaan 10 metrin ilmakiväärilajit ja 50 metrin pienoiskiväärilajit. Kiväärillä ns. pystyammunta suoritetaan seisten tai istuen. Pistoolilla ammutaan 10 metrin ilmapistoolilajit, 25 metrin urheilupistooli ja 50 metrin vapaapistooli. Pistoolilla ammutaan seisten tai istuen. Lisäksi kiväärillä kilpaillaan makuuammunnassa ja ns. kolmiasentoammunnassa.

Kansallisissa kilpailuissa osallistumisoikeus on ampujalla, jolla tuki- ja liikuntaelinvamman invaliditeettiprosentti ilman aisti- ja sisäelinvammaa on vähintään 10 %.

Kansainvälisissä ammuntakilpailuissa liikuntavammaiset kilpailijat luokitellaan vammatason ja toimintakyvyn mukaan: ilman tukea (SH1) ja tuen kanssa (SH2) ampuviin. Luokkia SH1 ja SH2 tarkennetaan vammaluokitusta kuvaavilla tunnuksilla; A, B ja C.

Apuvälineiden tarve riippuu ampumalajista, ampuma-asennosta ja vammaluokasta. Apuvälineitä ovat mm. pyörätuoliin rakennettu ampumapöytä, lataustuki, korkea tuoli, tukihihna sekä selkätuki. Pyörätuolia käyttävät ampujat ampuvat istuen omassa tuolissaan, jonka selkänojan korkeus määräytyy vartalon toiminnan ja vamman perusteella. Yläraajojen lihasheikkouden tai käden puuttumiseen liittyvän vamman laajuuden mukaan SH2 luokan kivääriampujat käyttävät eri jäykkyysasteisia jousitukia. SH1 luokan kivääriampujat käyttävät makuu- ja polviammunnassa hihnatukea.

Näkövammaiset ampuvat ilmakiväärillä makuu- ja pystyasennoista 10 m etäisyydellä olevaan ilmapistoolitauluun. Kilpailuissa näkövammaiset luokitellaan näöntarkkuuden ja näkökentän laajuuden mukaan luokkiin (B1–B3). Kansallisissa kilpailuissa on käytössä lisäksi avoin luokka (B4). Näkövammaiset ampujat tähtäävät elektronisen tähtäyslaitteen ja korvakuulokkeeseen tulevan äänisignaalin avulla.

Kilpailija voi käyttää avustajaa aseen lataamiseen, pyörätuolin suuntaamiseen ja avustamaan taulun numeroinnissa ja valolaitteen sijoittamisessa ampumaradalle. Ammunnan aikana avustaja osoittaa ampujalle tarkasti laukausten sijaintipaikat, kertoo ajankulusta, taulujen määrästä ja seuraa, että sääntöjä ja turvallisuusmääräyksiä noudatetaan.

Paralympialaisissa ammunnan aselajeina ovat ilma- ja pienoiskivääri sekä ilma-, vapaa- ja urheilupistooli. Ammuntaetäisyydet ovat 10 m, 25 m ja 50 m.

Lajin esteettömyyssisältö

Liikuntatilojen yleisen esteettömyyden lisäksi urheiluammunnan harjoittelu- ja kilpailutoimintaan tarkoitetun sisäampumaradan osalta edellytetään seuraavia asioita:

– Ampumaradalle johtavat (äänieristetyt ja tiivistetyt) ovet ovat itsenäisesti 	   avattavissa.

– Ampumapaikan numeromerkintä on riittävän isolla kirjasinkoolla ja 	  	   hahmottuu kontrastierolla ympäristöstään. Taulujen kehykset tai taululaitteet 	   on merkitty ampumapaikkoja vastaavilla numeroilla.

– Eri ammuntalajien radat ja makuuammuntapaikat ovat merkitty opasteilla.

– Ampumapaikkojen rakenteet ja kalusteet erottuvat kontrastilla 	   	   ympäristöstään.

– Ampumapaikan takana olevalla käytävällä on riittävästi tilaa pyörätuolilla 	   liikkumiseen.

– Ampumalinja on merkitty selkeästi ympäristöstä erottuvalla merkinnällä ja 	   tuntoon perustuvalla merkinnällä lattiassa.

– Ampumapaikoilla on korkeussäädettävät ampumapöydät, jotka sopivat sekä 	   seisaaltaan että istualtaan ampujille. Ampumapöydän alla on polvitilaa 	   	   vähintään 600 mm syvyyssuunnassa, 800 mm leveyssuunnassa ja 670 mm 	   korkeussuunnassa. Pöydässä on pieni korotettu reuna estämässä pienten 	   esineiden putoamista. Ampumapöydällä on tilaa elektroniselle taululaitteelle.

– Hyvin äänieristetty tila ja lyhyt jälkikaiunta-aika auttavat näkövammaisia 	   suuntautumaan kuulon avulla oikein ampumatilanteessa.

– Kontrastierot ampumaradan taustan ja ampujan välissä olevalla alueella 	   ovat vähäiset. Valaistus ei aiheuta varjoja ja heijastuksia pinnoilla.

– Tähtäyspaikan valaistuksen säätämiseksi pistooli- ja kivääriammuntapaikat 	   on varustettu valokytkimillä.

– Ampumapaikalla on pistorasia.

– Ampumaradalla on kello, jonka kirjasinkoko on riittävä ja hahmottuu 	   	   kontrastierolla ympäristöstä.

– Taulujen siirtojärjestelmä on selkeä ja itsenäisesti käytettävissä.

– Elektroniset ampumataulut helpottavat näkövammaisten toimintaa radalla.

– Ampumaradalla varoitusilmoitukset annetaan sekä varoitusvaloilla että 	  	   äänimerkein.

– Ampumapaikkojen väliseinät ovat läpinäkyviä ja ylösnostettavissa. 	  	   Väliseinät voidaan varustaa rulla- tai sädekaihtimilla.

lähteet

Mälkiä E. ja Rintala P. 2002. Tarkkuuslajit, ammunta. s. 332–334. Uusi eritysliikunta – Liikunnan sovellukset

eritysryhmille. Liikuntatieteellisen seuran julkaisu nro 154. Tammer-paino, Tampere

Suomen Ampumaurheiluliitto. 2005. Ampumarataopas. Opetusministeriön liikuntapaikkajulkaisu nro 87. 	Rakennustieto Oy. Tammer-Paino Oy: Tampere 2005

Suomen Ampumaurheiluliitto. ISSF:n ampumalajien tekniset säännöt (TS) [Viitattu [31.10.2010] Saatavissa:

http://www.ampumaurheiluliitto.fi/kilpailu/saannot/issf_n_ampumalajien_tekniset_saa/

Suomen Ampumaurheiluliitto. Vammaisampumaurheilun luokittelu. [Viitattu 31.10.2010]. Saatavissa:

http://www.ampumaurheiluliitto.fi/lajit/vammaisampumaurheilu/

vammaisampumaurheilun_luokittelu/

# 4 Boccia

Bocciassa tavoitteena on pelata omat pelipallonsa mahdollisimman lähelle maalipalloa. Bocciaa voi pelata palloa heittämällä, potkaisemalla, vierittämällä tai käyttämällä vierityskourua. Apuvälineenä voi olla myös tuoli, penkki tai pyörätuoli.

Boccia on erittäin suosittu ikääntyneiden, veteraanien ja invalidiyhdistysten keskuudessa.

Boccia on hyvä illanvietto- tai ajanvietepeli pienen tilantarpeen, helppojen sääntöjen ja

sovellettavuutensa vuoksi. Boccia vaatii harrastajalta lihaskontrollin lisäksi tarkkuutta,

keskittymiskykyä, kilpailuhenkisyyttä ja taktista osaamista.

Pelaajat luokitellaan toiminnallisesti neljään luokkaan. Kansainvälisellä tasolla bocciassa pelataan vain neljässä vaikeavammaisten sarjassa. Kilpailukelpoisia pelaajia ovat vammaiset henkilöt, joilla on vähintään kymmenen (10) prosentin haitta-aste ja jotka kuuluvat VAU:n alaiseen rekisteröityyn seuraan tai yhdistykseen.

Boccia-kentän koko on 6 x 10 m. Peliä varten kentän rajat ja kenttämerkinnät teipataan tilan lattiaan. Kentän ympärillä on hyvä olla pyörätuolin mentävä tila. Sisäpelissä puulattia soveltuu parhaiten pelialustaksi. Turnauksissa pelialueita on useita samassa tilassa.

Boccian pelivälineinä on sisäpeleissä 13 nahkaista tai synteettisestä nahkasta valmistettua

palloa, joista kuusi on punaista ja kuusi sinistä, sekä valkoinen maalipallo. Pelivarusteena käytetään tarvittaessa vierityskourua ja otsatikkua. Vaikeavammaisella ja näkövammaisella pelaajalla voi olla pelissä avustaja. Avustajan tehtävä on asentaa heittokouru pelaajan haluamaan asentoon ja laittaa tarvittaessa pallo kouruun, josta pelaaja laittaa pallon vierimään. Pelivälineitä ja varusteita voi vuokrata Soliasta.

Lajin esteettömyyssisältö

Liikuntatilojen yleisen esteettömyyden lisäksi boccian pelaaminen liikunta- ja monitoimisalissa edellyttää seuraavia asioita:

– Liikuntatilan yhteydessä tulee olla varastotilaa, jossa pelikourua voidaan 	   säilyttää.

– Kentän merkitsemiseen käytetään lattianvalmistajan suosittelemaa teippiä, 	   jotta vältytään lattian ja muiden merkintöjen vaurioitumiselta. Teipin väri 	   valitaan niin, että teippi ja lattian väri muodostavat riittävän  	  	   tummuuskontrastin havainnoinnin helpottamiseksi.

– Tilassa tulee olla riittävä, tasainen ja häikäisemätön valaistus. Boccia on 	   tarkkuuspeli, jossa pelivälineiden keskinäisen sijainnin hahmottaminen ja 	   pelialueen rajojen näkeminen on tärkeää.

– Näkövammaisen pelatessa bocciaa kuunteluympäristön esteettömyys on 	   tärkeää. Pelaaja orientoituu ja tekee suorituksen avustajan antaman 	   	   äänimerkin perusteella.

lähteet

Björklund, I. 2001. 28–30. Sovelletusti palloillen – pelejä liikuntavammaisille. Suomen Invalidien Urheiluliitto.

I-print Oy, Helsinki

Lindblom, H. 2010. Lajikoordinaattori. Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry. Haastattelu 8.9.2010

Mälkiä, E. Rintala P. 2002. 268–269. Uusi eritysliikunta – Liikunnan sovellukset eritysryhmille. 	Liikuntatieteellisen seuran julkaisu nro 154. Tammer-paino, Tampere

Suomen CP-liito, 2008. Bocciaopas [verkkojulkaisu].[viitattu 8.1.2011]. Saatavissa:

http://www.cp-liitto.fi/files/505/CP-liiton_Bocciaopas_2008.pdf

# 5 Jousiammunta

Jousiammunta on harraste- ja kilpaurheilulaji, joka sopii lähes kaikille liikuntavammaisille.

Jousiammunta on tekniikka- ja tarkkuuslaji, joka kehittää keskittymiskykyä, hermojen hallintaa, tasapainoa ja koordinaatiokykyä.

Jousena käytetään joko tähtäin- tai taljajousta riippuen ampujan toimintakyvystä.

Vammaiset ja vammattomat kilpailevat yhdessä. Kilpailijat luokitellaan IPC:n Archery Classification sääntöjen mukaisesti toimintakyvyn ja vamman laadun mukaan kolmeen luokkaan:

– ARW 1 ja 2 -luokat, joissa ammutaan pyörätuolista tai muusta tuolista 	  	   käyttäen taljajousta ja laukaisulaitetta.

– ARST-luokka, jossa ammutaan seisten.

Kilpailijat (ARW 1) voivat käyttää avustajaa nuolen asettamisessa. Erilaisten apuvälineiden, kuten vartalotuen (ARW 2), laukaisulaitteen, laukaisukoukun tai ranne- ja kyynärtuen/lastan, käyttäminen on sallittua, joten laji soveltuu esim. tetraplegikoille, paraplegikoille, raaja-amputoiduille. Jousiammunta soveltuu myös näkövammaisille, kun suuntautumiseen käytetään esim. äänilähdettä.

Sisätiloissa rata-alue on suorakaiteen muotoinen ja sen leveys on 5 metriä. Sisäjousiammunnassa ampumaetäisyydet ovat 18 ja 25 metriä. Nuolet ammutaan taustaan, jossa on ammuntamatkasta riippuen erikokoiset taulut.

Kansainvälisellä tasolla kilpaillaan paralympialaisissa, MM- ja EM-kilpailuissa. Vammaiset

ampujat voivat osallistua tasavertaisesti vammattomien kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin FITA:n sääntöjen mukaan.

Lajin esteettömyyssisältö

Liikuntatilojen yleisen esteettömyyden lisäksi jousiammunnan harjoittelu- ja kilpailutilan osalta edellytetään seuraavia asioita:

– Kulkureitti jousiampumapaikalle ja maalitaulualueelle on esteetön.

– Ampuma-alueen ja radan merkinnät ovat väritykseltään ja kontrastiltaan 	   sellaiset että ne erottuvat ympäristöstä ja auttavat suuntautumisessa.

– Rata-alueen laidoilla on vapaata ja esteetöntä tilaa pyörätuolilla 	   	   liikkumiseen.

– Valaistus on säädettävissä.

– Kilpailussa ammuntakäskyjen ilmoittaminen tapahtuu sekä valoilla että 	  	   äänimerkillä.

– Kilpailuissa ammunta-aikaa ilmoittavan kellon näytön kirjasinkoko on 	   	   vähintään 200 mm.

– Kilpailualueella ratanumerointi on riittävän isolla kirjasinkoolla ja kontrastilla 	   erotettavissa taustastaan.

– Kilpailuissa tulokset ilmoitetaan kuulutusten lisäksi kirjallisessa muodossa.

lähteet

Lindblom, H. Jousiammunta. Haastattelu 10.9.2010. Lajikoordinaattori. Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 	VAU ry.

Mälkiä, E. ja Rintala, P. Uusi erityisliikunta. Liikunnan sovellutuksia erityisryhmille. Jousiammunta, s.335–336.

Liikuntatieteellisen seuran julkaisu nro 154. Tammer-Paino Oy: Tampere 2002

Virta, V. ja Vikström, P. 2005. Jousiampujan ABC, välineitä, tekniikkaa, testausta, harjoittelua. Painoykkönen 	Ky; Oulainen 2009.

Verhe, I. 1997. Esteettömät liikuntatilat.Invalidiliitto/Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu VYP, Suomen 	Invalidien Urheiluliitto SIU.Rakennustieto Oy. Kirjapaino Tammer-paino Oy; Tampere 1997.

International Paralympic Committee (IPC). IPC ARCHERY RULES & REGULATIONS. 2007 / 2008. [viitattu 	31.10.2010] Saatavissa: http://www.para-archery.org/Rules/IPC_Archery_Rulebook__2007-	2008__Final.pdf

# 6 Judo

Judo on kontakti- ja tekniikkalaji. Judotekniikat voidaan jakaa karkeasti kahteen: pysty- ja

mattojudoon. Pystyjudo koostuu eri heittotekniikoista, kun taas mattojudo sisältää sidontoja, kuristuksia ja käsilukkoja. Vyöarvo kertoo judossa harrastajan tason. Judo kehittää liikenopeutta ja ketteryyttä, keskikehon ja raajojen liikkeiden hallintaa sekä hienomotoriikkaa, tunto- ja asentoaistia, koordinaatiota sekä sosiaalisia taitoja.

Sovellettu judo on suunnattu henkilöille, joilla on erityistä tuen tarvetta esimerkiksi liikkumisessa, ymmärtämisessä, puheen tuottamisessa, aistien toiminnassa, suureen ryhmään sopeutumisessa tai asioiden oppimisessa. Sovelletun judon kilpailuihin voivat osallistua kaikki judokat, joilla on jotain erityistä tuen tarvetta. Otteluaika on kolme minuuttia. Sovelletussa judossa järjestetään SM-kisat ja sen lisäksi 2–3 muuta kilpailua vuodessa. Sovelletun judon kilpailut käydään Special Olympics (SO) -säännöillä. Sovelletun judon kilpailuissa luokitellaan kilpailijat sukupuolen, painon ja iän lisäksi liikkumiskyvyn mukaan.

Näkövammaiset urheilijat voivat harjoitella ja kilpailla yhdessä näkevien urheilijoiden kanssa. Näkövammaiset luokitellaan judossa näkökyvyn mukaan luokkiin B1–B3. Judokilpailussa kaikki näkövammaiset ottelevat painoluokkansa mukaisessa sarjassa. Tuomarityöskentelyn ja kommunikoinnin helpottamiseksi näkövammaisen ottelijan judogissa on molempien hihojen ulkosyrjässä punaiset 7 cm läpimitaltaan olevat ympyrät noin 15 cm etäisyydellä olkapäästä. Kuurosokean ottelijan judogin selässä on 7 cm läpimitaltaan oleva sininen ympyrä. Näkövammaisten otteluissa noudatetaan kansainvälisiä judosääntöjä vain pienin muutoksin: kilpailija ohjataan tatamille ja aloitusasentoon. Näkövammaisille tuomari ilmoittaa suorituspisteet sanomalla selkeästi suorituksen ja vyön värin. Kuurosokealle tuomiot näytetään käteen.

Paralympialuokituksen mukaisiin judokilpailuihin on osallistumisoikeus näkövammaisilla ja

kuulo-näkövammaisilla judokoilla. Paralympialaisissa judossa kaikki näkövammaiset kilpailevat yhteisessä avoimessa luokassa (B1–B3).

Lajin esteettömyyssisältö

Liikuntatilojen yleisen esteettömyyden lisäksi budosalilta edellytetään seuraavia asioita:

– Judoa harjoitellaan siihen tarkoitetulla tatamilla. Tatamille ei saa tulla 	  	   ulkovarusteissa tai -kengillä.

– Pesutilassa on jalkojen pesua varten suihku tai matalalle sijoitettu pesuallas, 	   jossa on käsisuihku.

– Pyörätuolilla liikkuville on mahdollisuus pyörätuolin pyörien puhdistamiseen 	   ennen judosaliin menoa.

– Pyörätuolilla liikkuvalle on esteetön pääsy tatamialueelle.

– Tatamialueella ei ole pilareita. Patterit yms. terävät rakenteet ovat suojattuja 	   ja ne erottuvat riittävällä kontrastilla ympäristöstään.

– Tatamialueen ympärillä on vähintään 3 m suoja-alue. Kahden vierekkäisen 	   tatamialueen suoja-alue on 4 m.

– Tatamialueella ei ole rakoja tai kompastumisen vaaraa aiheuttavia 	  	   tasoeroja.

– Judosalin minimihuonekorkeus on 2,5 m.

– Kilpailuissa on 2–3 tulostaulua yhtä tatamia kohden. Yksi taulu on sijoitettu

tuomaripöydän ja tatamin väliin ja kaksi yleisön suuntaan.

– Salissa on erillinen katsomotila.

lähteet

HH-JUDOTATAMIN© Rakennusohjeet. [Viitattu 31.10.2010] Saatavissa: http://judoliitto-fi-	bin.directo.fi/@Bin/3379ab100e816671b97582c7ecbbe8a3/1287914149/application/pdf/335412	/Joustotatamin%20rakennusohjeet.pdf

Kokkonen, M. 1994. SOSIAALISTA KEHITYSTÄ TUKEVA JUDO. Tutkimus kehitysvammaisista judokoista.

Seminaarityö. Sisälähetysseuran diakonia- ja kasvattajaopisto. Saatavissa:

http://www.jigotai.fi/judo/marita_kokkonen/kansi.htm#omena

Pohja, P. 2002. Judon taidollisten osa-alueiden oppimisen ja opettamisen perusteet. Opinnäytetyö. 	Rovaniemen ammattioppilaitos. Saatavissa: 	http://www.psjudo.fi/aluesivusto/uploads///dokumentit/judon_taitoperusteet.pdf

Sovellettu judo-opas. ERITYISJUDO, JUDO FOR ALL, SPECIAL NEEDS JUDO.

Suomen Judoliitto. Saatavissa: http://judoliitto-fi-	bin.directo.fi/@Bin/7347c8baa01813570dc771aa32f00905/1287922916/application/

pdf/866746/sovellettu_judo%5b1%5d

Näkövammaisjudo. 2008. [Internetsivusto].[ [Viitattu 11.1.2011] Saatavissa:

http://nvjudo.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=23

# 7 Keilailu

Keilailu on tarkkuutta vaativa laji, joka onnistuu lähes kaikilta apuvälineiden avulla. Keilailu kehittää keskittymiskykyä, tarkkuutta ja koordinaatiokykyä.

Keilailussa ideana on yrittää kaataa painavalla pallolla noin 18 metrin päässä olevan patterin kaikki 10 keilaa. Jokaisesta heitosta saa pisteitä yhtä paljon kuin on kaadettuja keiloja. Miehet käyttävät yleensä 6–7 kg:n ja naiset 4–6 kg:n palloa. Keilailussa käytetään erikoisvalmisteisia kenkiä.

Keilailun SM-kilpailuissa on näkövammaisille, kehitysvammaisille, elinsiirron saaneille ja

dialyysipotilaille omat sarjat sukupuolen mukaan. Keilacupin kilpailuissa luokitus määräytyy keilaajan tulosten keskiarvon mukaan.

Keilaaja voi käyttää joko henkilökohtaista tai järjestäjien hankkimaa avustajaa. Avustajan käyttö on sallittu kaikissa luokissa. Avustaminen on sallittu orientoitumisessa, paikan hahmottamisessa ja heittosuunnan selvittämisessä sekä pystyyn jääneiden keilojen ja pistetilanteen kertomisessa.

Näkövammaiset voivat käyttää vauhdinottoradalla heittosuunnan apuvälineinä suuntakaidetta tai mattoa. Henkilö, jonka käsi tai suuri osa siitä on amputoitu, saa käyttää erikoisvälinettä palloon tarttumiseksi ja heittämiseksi, edellyttäen, että erikoisväline toimii heittäjän käden sijasta.

Lisäksi keilaajat, jotka eivät kykene käsillä heittämään palloa, voivat käyttää vierityskourua (Bowling Ball Ramps) keilapallon vierittämiseen.

Keilailussa kilpaillaan sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Kansallisissa vammaisten keilailukilpailuissa noudatetaan Keilailuliiton sääntöjä, joita on täydennetty Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n Keilajaoston toimesta.

Kansainvälisellä tasolla kilpaillaan EM- ja MM-kilpailuissa sekä kehitysvammaiset keilaajat Special Olympics -kilpailuissa.

Keilailun apuvälineiden avulla heikkovoimaiset ja yläraaja-amputoidut voivat harrastaa keilailua. Kahvallinen keilapallo mahdollistaa keilailun pienemmällä puristusvoimalla ja sormien aktivaatiolla. Jos yläraajan toimintakyky ei salli keilapallon heittoa, mahdollistaa työntöväline keilapallon vierittämisen.

Lajin esteettömyyssisältö

Liikuntatilojen yleisen esteettömyyden lisäksi keilahallin tiloissa edellytetään seuraavia asioita:

– Sisäänkäynnin yhteydessä on voitava pestä pyörätuolien pyörät. Hyvä 	  	   ratkaisu on vesipisteellä varustettu pesueteinen tai pyörien pesulaite.

– Keilapallojen ja varusteiden säilyttämiseen käytettävien kaappien luokse on 	   oltava esteetön kulkureitti.

– Radan päässä oleva keilailijoiden alue tulee mitoittaa niin, että se 	   	   mahdollistaa pyörätuolilla liikkumisen ja kääntymisen.

– Keilailualueen kalusteet ovat irtonaisia ja väritykseltään sellaisia, että ne 	   erottuvat ympäristöstään.

– Keilaradalla on tähtäystä ja pallon kulun lukemista helpottavat merkit ja 	  	   rajarikkoviiva, joko kontrastieroilla tai opastavalla kohomateriaalilla.

– Ratanumero on riittävän suurella kirjasinkoolla ja kontrastierolla 	  	   hahmotettavissa ympäristöstä.

– Keilaradan rännit ja rata erottuvat tummuuskontrastilla.

– Keilapallojen palautuskone on väritykseltään sellainen, että se hahmottuu 	   ympäristöstään. Keilapallon palautuskoneen kohta on valaistu, jotta pelaaja 	   löytää pallonsa.

– Pelaajien pallojen kuljetuslaukuille on asianmukainen säilytyspaikka, jolloin 	   ne eivät aiheuta kompastumisvaaraa keilailun odotusalueella.

– Keilapatterin tulee erottua selkeästi maskista.

– Keilaajien odotusalueen ja keilailuradan välisen tasoeron hahmottamiseksi 	   on lattiamateriaaleissa tummuuskontrasti.

– Tuloslaskinjärjestelmän kuvaruutu on sijoitettu radoilla katselukorkeudelle.

– Tuloslaskinjärjestelmä laskee pisteet ja näyttää pystyyn jääneet keilat 	   	   riittävän pitkä ajan.

– Keilailualue ja oheistilat ovat erotettu omiksi kuunteluympäristöikseen.

– Äänentoistojärjestelmään on liitetty induktiosilmukkatoiminto.

lähteet

Pöysti, H.2010. Vammaisurheilulajit / Näkövammaisten keilailu. Toimialapäällikkö, Suomen

Vammaisurheilu ja -liikunta ry. Haastattelu 8.9.2010

Suomen Keilailuliitto. Keilailun ABC. [Viitattu 31.10.2010] Saatavissa:

http://www.keilailu.fi/keilailunabc.php

Suomen Keilailuliitto. Keilapallon tekniset määräykset. [Viitattu 31.10.2010] Saatavissa:

http://www.keilailu.fi/keilapallonmaaraykset.php

Special Olympics. 2004. Special Olympics Bowling Coaches Quick Start Guide. [Viitattu 31.10.2010] 		Saatavissa: http://media.specialolympics.org/soi/files/sports/Bowling+Quick+Start+Guide.pdf

Special Olympics, Inc. 2010. Special Olympics Summer Sports Rules. Bowling. [Viitattu 31.10.2010]

Saatavissa: http://media.specialolympics.org/soi/files/sports/Bowling-Rules-2010.pdf

# 8 Kelkkajääkiekko

Kelkkajääkiekko on liikuntavammaisten joukkuepeli. Kelkkajääkiekossa joukkueen tavoitteena on saada kiekko jäätä pitkin ampumalla vastustajan maaliin ja puolustamalla omaa pelialuetta estää vastapuolen joukkuetta tekemästä maalia. Kelkkajääkiekossa on käytössä jääkiekon pelisäännöt muutamin poikkeuksin.

Kelkkajääkiekko on nopeatempoinen ja erittäin fyysinen laji, joten se soveltuu liikuntavammaisille pelaajille, joilla on hyvä ylävartalon hallinta ja istumatasapaino sekä hyvä käsien toimintakyky. Laji soveltuu sellaisille jääkiekkoilijoille, jotka eivät esimerkiksi polvi- tai muiden urheiluvammojensa vuoksi voi harrastaa jääkiekkoa. Lisäksi laji soveltuu heikkonäköisille ja kuulovammaisille sovellettuna ja apuvälineillä.

Kelkkajääkiekossa pelaajat luokitellaan Kansainvälisen Paralympiakomitean määrittelemällä luokituksella, joka perustuu vamman asteeseen. Urheilijalla on oltava selkeästi havaittava, pysyvä, vartalon alaosan minimivamma, joka tekee normaalin jääkiekon pelaamisen ja luistelun mahdottomaksi. Lajia voi Suomessa pelata myös vammaton pelaaja.

Kelkkajääkiekossa kentällä on yhtä aikaa kuusi pelaajaa, joista yksi toimii maalivahtina. Joukkueessa saa olla korkeintaan 15 pelaajaa, joista 13 on kenttäpelaajia ja kaksi maalivahtia. Kelkkajääkiekkopelaajilla on oltava jääkiekkovarusteet. Kelkassa on istuin ja jalat tuetaan kiinni kelkkaan. Alumiinisen tai teräksisen kelkan keskimääräinen pituus on 1200 mm ja leveys 600 mm. Kelkan istuimen säädöt ja kelkan pituus määräytyvät pelaajan toimintakyvyn mukaan. Pelaajilla on kaksi metrin pituista, puusta, muovista tai titaanista valmistettua mailaa, joita käytetään kiekon lyömiseen, vauhdin ottamiseen ja kelkan ohjailuun. Jos pelaajalla on heikko käsiote mailasta, voidaan maila sitoa hanskaan hihnoilla. Kelkkajääkiekkoa pelataan normaalissa jääkiekkokaukalossa ja peliaika on 3 x 15 minuuttia. Maalit ovat samankokoiset kuin jääkiekossa.

Kelkkajääkiekossa kilpaillaan kansainvälisellä tasolla paralympialaisissa, MM- ja EM-kilpailuissa sekä erilaisissa turnauksissa. Kelkkajääkiekko on ollut paralympialajina vuodesta 1994 lähtien.

Lajin esteettömyyssisältö

Liikuntatilojen yleisen esteettömyyden lisäksi kelkkajääkiekon pelaaminen jäähallissa edellyttää seuraavia asioita:

– Pelaaja-aitiot sekä jäähyaitiot sijaitsevat kentän tasolla, jolloin pelaajat voivat 	   liukua jäälle itsenäisesti.

– Aitioiden alueella alusta on sellainen, että se kestää kelkkojen terien 	  	   kulutuksen, eikä vaurioita kelkkojen teriä.

– Kaukalo on varustettu kaksilehtisellä pelaaja/huoltoportilla, jonka oviaukon 	   leveys 1500 mm. Tällöin kaksi kelkkaa voi kohdata portilla.

– Kelkkajääkiekkopelaajien vaihtoaitiossa on kalusteita ja säilytystilaa 	  	   joukkueiden pelaajien pyörätuoleille ja kelkoille sekä tilaa pyörätuolilla 	  	   liikkumiseen.

– Jäähyaitiossa istuvalla on näköyhteys kaukaloon pelaaja- ja toimitsija-	 	   aitoista. Kaukalon reuna voidaan tehdä aition leveydeltä läpinäkyvästä 	  	   muovista.

– Kulkuväylillä olevat joustavat kumimatot on asennettu kiinteästi niin, että

kompastumisvaaraa ei synny.

lähteet

Mälkiä, E. ja Rintala, P. Uusi erityisliikunta. Liikunnan sovellutuksia erityisryhmille. Jääpelit/ Kelkkajääkiekko,

s. 330–331. Liikuntatieteellisen seuran julkaisu nro 154. Tammer-Paino Oy: Tampere 2002

International Paralympic Committee (IPC). 2010. ICE SLEDGE HOCKEY REGULATIONS, IPC Ice Sledge 	Hockey Rulebook for the 2009/2010. Version 1.4 – February 2010. [Viitattu 31.10.2010] 	Saatavissa: http://ipc-	icesledgehockey.org/export/sites/ipc_sports_ice_sledge_hockey/Rules/IPC_Ice_Sledge_Hocke	y_Rulebook_v1.5_revised.pdf

Wall, J. 2009. Maalivahdin jääkiekkokelkka soveltavan liikunnan apuvälinevuokraamoon, tuotekehitysprojekti.

Opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Saatavissa:

https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/12705/mvkelkka.pdf?sequence=1

# 9 Lentopallo

Lentopallo on yksi suosituimmista ja perinteisimmistä harraste- ja kilpaurheilulajeista Suomessa. Lentopallo soveltuu yleensä kaikille ilman mainittavia sääntömuutoksia. Lentopallo on paralympialaji. Kehitysvammaiset pelaajat kilpailevat Special Olympics -kisoissa. Elinsiirron saaneet pelaajat kilpailevat omissa kansainvälisissä maailmankisoissaan.

Istumalentopalloa pelataan istuen kuuden hengen joukkuein. Se on kehitetty erityisesti

henkilöille, joille pystylentopallon peluu on ongelmallista. Istumalentopallo sopii henkilöille, joilla on hyvä ylävartalon hallinta, istumatasapaino ja käsien toimintakyky. Kotimaassa peliä voivat pelata vammattomat ja vammaiset yhdessä myös SM-tasolla.

Istumalentopallossa kilpaillaan kansainvälisellä tasolla paralympialaisissa, MM- ja EM-kilpailuissa sekä seurajoukkueille tarkoitetuissa Euro Cup ja Maailman Cup -turnauksissa. Kansallisella tasolla kilpailuja järjestetään miesten ja naisten SM-sarjoissa, 1-sarjassa ja beach volleyssa. Vuosittain pelataan myös Suomen Cup-, Kotka-turnaus ja veteraanien SM-turnaukset.

Istumalentopallossa pelaajat luokitellaan toimintakyvyn mukaan kahteen eri luokkaan:

vammaiseksi (D) tai minimivammaiseksi (MD) pelaajaksi. Kansainvälisellä tasolla joukkueessa saa olla korkeintaan kaksi minimivammaista, joista yksi saa olla kerrallaan kentällä.

Teknisesti peliä pelataan aivan kuin lentopalloa. Istumalentopalloverkon korkeus on miehillä 1150 mm ja naisilla 1050 mm. Pallokosketuksessa pelaajan täytyy koskettaa kenttää jollain kehonosalla, ts. pakaroiden ja olkapäiden välisellä alueella. Vartalon nostaminen, seisomaan nousu ja askeleiden ottaminen on kiellettyä istumalentopallossa. Istumalentopalloa pelataan lentopallokenttää pienemmällä kentällä. Istumalentopalloverkko kiinnitetään lentopallotolppiin. Peliä pelataan tavallisessa liikuntasalissa samoilla alustoilla kuin lentopalloa.

Lajin esteettömyyssisältö

Liikuntatilojen yleisen esteettömyyden lisäksi lentopallon pelaaminen palloiluhallissa edellyttää seuraavia asioita:

– Kentän rajat on teipattu lattiavalmistajan suosittelemalla teipillä, jotta 	   	   vältytään lattian ja muiden merkintöjen vaurioitumiselta.

– Istumalentopalloa voidaan pelata soveltaen sulkapallokentän rajoja.

lähteet

Aho, S. 2010. Lajikoordinaattori. Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry. Haastattelu 8.9.2010

Björklund, I. 2001, 18. Sovelletusti palloillen – pelejä liikuntavammaisille. Suomen Invalidien Urheiluliitto .I-print 	Oy, Helsinki

Mälkiä, E., Rintala P. 2002, 259–262. Uusi eritysliikunta – Liikunnan sovellukset eritysryhmille. 	Liikuntatieteellisen seuran julkaisu nro 154. Tammer-paino, Tampere

Verhe, I. 1997, 79–83. Esteettömät liikuntatilat. Invalidiliitto / Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu VYP, 	Suomen Invalidien Urheiluliitto SIU. Tammer-paino Oy, Tampere.

Istumalentopallo.info 2010. Istumalentopallon [Internetsivusto].[viitattu 8.1.2011]. Saatavissa: 	www.istumalentopallo.info

# 10 Maalipallo

Maalipallo on näkövammaisten joukkuepeli, jossa pelaajat ovat sokeita tai heikkonäköisiä

pelaajia. Pelin aikana yleisö ja pelaajat ovat hiljaa, koska laji perustuu kuuloaistin käyttöön.

Pelaajat seuraavat pallon kulkua sen äänen perusteella.

Vauhdikas peli vaatii pelaajalta hyvää hahmotuskykyä kuulon avulla, vartalon hallintaa, raajojen toimintakykyä ja kovan kuntopohjan. Hyvä keskittymiskyky, pitkäjänteisyys, peliäly ja pallon käsittelytaito auttavat menestymään lajissa.

Joukkue muodostuu kuudesta pelaajasta, josta kolme on yhtä aikaa kentällä. Joukkueet voivat olla mies- tai naisjoukkueita. Kansallisen tason sarjoissa sallitaan myös sekajoukkueet ja vammattomat pelaajat.

Näkökyvyn yhdenvertaistamiseksi pelaajat käyttävät läpinäkymättömiä silmäsuojia.

Virallisissa otteluissa pelaajien silmät lisäksi teipataan silmälapuilla, jotta pelaajat eivät näe silmäsuojien siirtyessä pelin aikana. Yleisimmät varusteet ovat lonkkia suojaavat maalipallohousut, polvi- ja kyynärsuojat sekä naisilla rintapanssari ja miehillä alasuojat. Kenkinä käytetään normaaleja sisäpelikenkiä tai painikenkiä.

Maalipalloa pelataan kulkusia sisältävällä 1250 g painavalla pallolla. Maalipallokenttä on

lentopallokentän suuruinen. Kenttämerkinnät teipataan teipillä, jonka sisällä on 3 mm paksu naru. Teipatun narun avulla pelaajat tietävät sijaintinsa kentällä. Turnauksissa ja peleissä käytettävät maalit ovat 1,3 m korkeita rakenteeltaan jäykkiä maaleja. Pelaajat käyttävät maalia orientoitumiseen heiton alkaessa. Harjoituksissa ja harrastustoiminnassa maaleina käytetään rajalinjaa ja keiloja.

Lajin kokeilua varten Soliasta on vuokrattavissa demokassi, josta löytyvät tarvittavat varusteet joukkueelle.

Lajin esteettömyyssisältö

Liikuntatilojen yleisen esteettömyyden lisäksi maalipallon pelaaminen liikuntasalissa edellyttää seuraavia asioita:

– Kaikki kenttämerkinnät ovat käsin tunnusteltavissa, mikä mahdollistaa 	  	   pelaajien orientoitumisen pelialueella. Teippinä käytetään 	  	  	   lattiamateriaalitoimittajan suosittelemaa teippiä, jotta vältytään lattian ja 	   	   muiden merkintöjen vaurioitumiselta. Teipin väri on valittu niin, että teippi ja 	   lattian väri muodostavat riittävän tummuuskontrastin havainnoinnin

helpottamiseksi.

– Yhdenvertaisen pelitilanteen aikaansaamiseksi suorituspaikan akustiikka on 	   symmetrinen ja äänentoistolaitteiden toistoalue on laaja ja tasainen. Tilan 	   ulkopuolelta kantautuvat äänet ovat hallittavissa.

– Tilan seinät ja lattia erottuvat tummuuskontrastilla. Selkeät, helppolukuiset 	   opasteet ja opasteiden taktiilimerkinnät helpottavat pelaajien liikkumista 	   suorituspaikalla ja oheistiloissa. Suorituspaikan ja oheistilojen opastuksessa 	   on käytetty ohjaavia materiaaleja, joissa on tummuuskontrastin lisäksi myös 	   tuntokontrasti.

– Tilassa on riittävä epäsuora valaistus ja häikäisemättömät pinnat, jotka 	   	   auttavat tuomarin ja valmentajan työskentelyä ja yleisön pelin seuraamista.

lähteet

Mälkiä, E., Rintala, P. 2002, 266–247. Uusi eritysliikunta – Liikunnan sovellukset eritysryhmille. 	Liikuntatieteellisen seuran julkaisu nro 154. Tammer-paino, Tampere

Verhe, I. 1997, 79–87. Esteettömät liikuntatilat. Invalidiliitto / Vammaisten

yhdyskuntasuunnittelupalvelu VYP, Suomen Invalidien Urheiluliitto SIU.Tammer-paino Oy, 	Tampere

Pelkonen, T. 2010. Aluetoiminnan suunnittelija. Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry. Haastattelu 	8.9.2010

Maalipallosivut 2010. Maalipallo.net [Internet-sivusto].[viitattu 8.1.2011]. Saatavissa:

http://www.maalipallo.net/

# 11 Pyörätuolicurling

Pyörätuolicurling on jäällä pelattava joukkuepeli. Joukkueissa on 3–4 pelaajaa, joista on oltava aina kentällä vähintään 3 pelaajaa. Joukkueessa tulee olla mies- ja naispelaajia.

Pyörätuolicurlingissa päämääränä on saada jäämään enemmän omia kiviä radan päässä olevan pesän keskipistettä lähelle kuin vastustaja. Jokainen pelaaja heittää kaksi kiveä päätä (erää) kohti, ja pelin pituus on kahdeksan päätä.

Pyörätuolicurling on hidastempoinen laji, joka vaatii pelaajalta keskittymiskykyä, pitkäjänteisyyttä, taktista osaamista ja taitoa. Pyörätuolicurling soveltuu henkilöille, joilla on toimivat yläraajat ja jotka tarvitsevat pyörätuolia päivittäiseen liikkumiseen.

Pyörätuolicurlingin säännöt on integroitu tavallisen curlingin sääntöihin. Pyörätuolicurlingin eroaa normaalista curlingista heittämisen ja harjaamisen osalta; pyörätuolicurlingissa kiviä ei harjata ja heittäminen tapahtuu heittopaikalta. Kivi heitetään kädellä tai työntövartta apuna käyttäen.

Sovellettuna apuvälinein pyörätuolicurling sopii ikäihmisille, tasapaino- ja selkäongelmaisille sekä myös näkövammaisille. Heittosuunnan ja pelitilanteen hahmottamiseksi voidaan käyttää apuvälineinä kohokuvioista taktiikkataulua ja äänilähdettä ja/tai suuntauskaidetta.

Pyörätuolicurlingia harrastetaan jäähallissa, jossa radat on sijoitettu joko kaukaloon tai erilliselle curlingradalle. Pyörätuolicurlingia pelataan normaalimittaisella curlingradalla ja pelissä käytetään curlingin graniittikiviä. Curlingjään tulee olla täysin tasainen nyppyläpintainen peblijää, jolloin kivet liukuvat ja kiertävät parhaiten jään pinnalla.

Lajin esteettömyyssisältö

Liikuntatilojen yleisen esteettömyyden lisäksi pyörätuolicurlingin pelaaminen jäähallissa edellyttää seuraavia asioita:

– Pyörätuolilla pääsee curlingjäälle esim. luiskaa pitkin.

– Curlingradan läheisyydessä on mahdollisuus pyörätuolin renkaiden 	  	   puhdistamiseen esim. paineilman avulla.

– Lähellä curlingrataa on sähköpistorasioita sähköpyörätuolin akun 	 	   lataamiseen.

– Curlingkivien varasto on sijoitettu lähelle suorituspaikkaa ja sinne on 	  	   esteetön pääsy pyörätuolilla.

– Kun curlingrata sijaitsee samassa tilassa esim. jääkiekkokaukalon kanssa, 	   on toiminnot osastoitu äänieristetyillä väliseinillä. Väliseinärakenteet ovat 	   ylösnostettavissa, jolloin vältytään lattiaan sijoitetuilta kompastumisvaaraa 	   aiheuttavilta kiskoilta.

– Kulkuväylien mahdolliset kumimatot on asennettu kiinteästi niin, ettei 	   	   kompastumisvaaraa synny.

lähteet

Pöysti, H. 2010. Pyörätuolicurling. Toimialapäällikkö, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry. Haastattelu 	8.9.2010

Curling jäähallissa. Käännös WCF:n teoksesta Curling Ice Explained. Kääntäjä: Timo Patrikka. Laadittu 	2.7.2009. [Viitattu 25.10.2010] Saatavissa: http://www.curling.fi/fi/harrastajille/wiki/4734

Suomen Curlingliitto. Pyörätuolicurling. [Internetsivusto] [Viitattu 25.10.2010] Saatavissa:

http://www.curling.fi/fi/laji/pyoratuolicurling

# 12 Pyörätuolikoripallo

Vammaisurheilussa pyörätuolikoripallo on yksi suosituimmista joukkuepeleistä. Pyörätuolikoripallo on vauhdikas taitolaji, jossa pelaaja hallitsee pallon ja pelituolin samanaikaisesti. Joukkuepelinä se vaatii pelaajalta yhteistyökykyä ja kommunikointitaitoja. Pyörätuolikoripallon säännöt ja pelialuetta koskevat määräykset ovat lähes samat kuin pystykoripallossa.

Pyörätuolikoripalloa voivat pelata kaikki, joiden yläraajojen toimintakyky on normaali tai

toimintakyvyssä on vain vähäisiä rajoituksia. Pyörätuolikoripalloa voivat harrastaa myös ne

henkilöt, jotka eivät käytä jokapäiväisessä elämässään pyörätuolia.

Pyörätuolikoripallossa pelaajat pisteytetään toimintakyvyn mukaan 1,0–4,5 pisteeseen. Kentällä olevan viisikon yhteispistemäärä ei saa ylittää 14 pistettä. Kansallisissa kilpailuissa joukkueessa voi olla kaksi vammatonta pelaajaa, joista yksi voi olla kentällä.

Lajin esteettömyyssisältö

Liikuntatilojen yleisen esteettömyyden lisäksi pyörätuolikoripallon pelaaminen palloilusalissa edellyttää seuraavia asioita:

– Pyörätuolikoripallossa on 3–5 m turvaväli korien takana pelialueen 	  	   päädyissä, jotta pelaaja voi ”ajaa” korin alle pelkäämättä seinään törmäystä. 	   Sivurajojen ulkopuolella on hyvä olla 3–4 m vapaa kulkualue.

– Tilojen väljyys suorituspaikoilla ja erityisesti oheistiloissa helpottaa 	   	   joukkueen liikkumista ja toimimista.

– Eri tasoissa sijaitsevissa tiloissa on hissien ja luiskien suunnittelussa otettu 	   huomioon useiden apuvälineitä käyttävien yhtäaikainen liikkuminen.

– Pelaajilla on käytössään pelituoli, johon siirrytään ennen peliä. Oheistiloissa 	   on varattu tilaa pyörätuolien säilytykselle, jotta yleiset 	  	  	   turvallisuusmääräykset täyttyvät.

lähteet

Björklund, I. 2001, 8-10. Sovelletusti palloillen – pelejä liikuntavammaisille. Suomen Invalidien Urheiluliitto.

I-print Oy, Helsinki

Kuutamo, O., Hölsömäki, H. 2005, 47–48. Soveltavan liikunnan apuvälineet. Edita Prima Oy, Helsinkin 2005.

Lindblom, H, 2010. Lajikoordinaattori. Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry. Haastattelu 8.9.2010

Verhe, I. 1997, 79–87. Esteettömät liikuntatilat. Invalidiliitto / Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu VYP, 	Suomen Invalidien Urheiluliitto SIU.Tammer-paino Oy, Tampere

Suomen Koripalloliitto. 2009. Koris.net [Internetsivusto]. [viitattu 8.1.2011]. Saatavissa:

http://www.koris.net.x.optinet.fi/koripalloliitto/

Suomen paralympiakomitea. 2009. Pyörätuolikoripallo [Internetsivu]. [viitattu 8.1.2011]. Saatavissa:

http://www.paralympia.fi/paralympialajit/kesaelajit/pyoeraetuolikoripallo/

# 13 Pyörätuolirugby

Pyörätuolirugby (pt-rugby) on vauhdikas ja fyysinen harraste- ja kilpaurheilulaji. Peli on saanut vaikutteita amerikkalaisesta jalkapallosta, rugbysta, pyörätuolikoripallosta, lentopallosta ja jääkiekosta. Pyörätuolirugby on tarkoitettu joukkuepeliksi pyörätuolinkäyttäjälle, jolla on neliraajahalvaus tai vastaava liikuntavamma, mikä vaikuttaa myös yläraajojen toimintakykyyn.

Joukkueen muodostaa 12 pelaajaa, joista 4 on samanaikaisesti kentällä. Pelaaja luokitellaan toimintakyvyn mukaan 0,5–3,5 pisteen pelaajaksi. Mitä alhaisempi pistemäärä on, sitä vähemmän pelaajalla on ylävartalossa toimivia lihasryhmiä. Kentällä olevien neljän pelaajan pistemäärä ei saa ylittää 8 pistettä.

Otteluissa pelataan neljä kahdeksan minuutin jaksoa. Pelin tavoitteena on tehdä maali

kuljettamalla pallo vastapuolen päädyssä olevan maalilinjan ylitse. Puolustavan joukkueen päämääränä on estää hyökkäävän joukkueen eteneminen ja saada pallo oman joukkueen haltuun. Pelin luonteeseen kuuluu tiivis puolustus.

Pyörätuolirugbya pelataan koripallokentällä, jonka päädyissä on 8 x 1,75 m levyiset

maalialueet. Maalilinja merkitään kartioilla. Virallinen pyörätuolirugbykenttä on 15 m leveä ja 28 m pitkä. Kentän ympärillä on 1 m turva-alue ennen vaihtopenkkejä, rangaistusaitioita ja toimitsijoiden pöytiä.

Pelaajat käyttävät hansikkaita kelauksen ja pallon käsittelyn helpottamiseksi. Pallona käytetään pyörätuolirugbypalloa, joka on pinnaltaan tahmea käsittelyn helpottamiseksi.

Pyörätuolirugbyssa käytetään lajiin erikseen suunniteltuja, pelaajille henkilökohtaisesti

valmistettuja pelituoleja, jotka ovat erilaisia peliroolista riippuen. Turvallisuuden vuoksi peliä ei voi pelata ilman pelituolia. Kokeilua varten pelituoleja voi vuokrata Soliasta.

Pyörätuolirugbyssa kilpaillaan kansainvälisellä tasolla paralympialaisissa sekä MM- ja EM-kilpailuissa.

Lajin esteettömyyssisältö

Liikuntatilojen yleisen esteettömyyden lisäksi pyörätuolirugbyn pelaaminen liikuntahallissa edellyttää seuraavia asioita:

– Maalin takan olevan turva-alueen on 5 m seinään törmäämisen 	  	   välttämiseksi.

– Kentän rajat on teipattu lattiavalmistajan suosittelemalla teipillä, jotta 	  	   vältytään lattian ja muiden merkintöjen vaurioitumiselta.

– Vaihtopelaajille ja rangaistusaitiolle on varattu tila.

– Pelaajilla on käytössään pelituoli, joka on tavallista pyörätuolia

huomattavasti leveämpi. Leveän pelituolin käyttäminen edellyttää tavallista 	   leveämpiä oviaukkoja ja kulkuväyliä.

– Oheistiloissa on hyvä varata tilaa joukkueiden pyörätuolien säilytykselle.

– Eri tasoissa sijaitsevissa tiloissa on hissien, luiskien ja kulkuväylien 	  	   suunnittelussa otettu huomioon useiden apuvälineitä käyttävien  	  	   yhtäaikainen liikkuminen.

lähteet

Aho, S. 2010. Lajikoordinaattori. Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry. Haastattelu 8.9.2010

Björklund, I. 2001, 15–16. Sovelletusti palloillen – pelejä liikuntavammaisille. Suomen Invalidien Urheiluliitto.

I-print Oy, Helsinki

Mälkiä, E., Rintala P. 2002, 277–278. Uusi eritysliikunta – Liikunnan sovellukset eritysryhmille. 	Liikuntatieteellisen seuran julkaisu nro 154. Tammer-paino, Tampere

Kuutamo, O., Hölsömäki, H. 2005, 51–53. Soveltavan liikunnan apuvälineet. Edita Prima Oy, Helsinkin 2005.

Parviainen, J. 2010. Apuvälineneuvoja, Solia. Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry. Haastattelu 14.9.2010.

Verhe, I. 1997, 79–83. Esteettömät liikuntatilat. Invalidiliitto / Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu VYP, 	Suomen Invalidien Urheiluliitto SIU.Tammer-paino Oy, Tampere.

Pyörätuolirugby.com. 2010. Pyörätuolirugby [internetsivusto].[viitattu 8.1.2011]. Saatavissa:

http://www.pyoratuolirugby.com

# 14 Pyörätuolitanssi

Pyörätuolitanssi voi olla tanssijalle kilpaurheilulaji, vapaa-ajan harrastus tai osa kuntoutusta. Pyörätuolitanssia voivat harrastaa kaikki, joiden toimintakyky rajoittaa pystyssä tanssimista. Tanssijan motoriset taidot, henkinen toimintakyky ja motivaatio määrittävät, millä tasolla henkilö harrastaa tai kilpailee.

Pyörätuolitanssi on harrastus- ja kilpailutoiminnan mukaisesti jakautunut paritanssiin ja vapaaseen tanssiin eli ns. freestyle-tanssiin.

Freestyle-tanssia voidaan tanssia yksin, pareittain tai ryhmässä. Freestyle-tanssi pitää sisällään mm. disco- ja showtanssin, jazztanssin, baletin, modernin tanssin, luovan tanssin ja rytmitanssit.

Paritansseja ovat kymppitanssit eli kilpatanssit (vakio- ja latinalaistanssit) ja lavatanssit eli

seuratanssit. Paritanssissa kaksi pyörätuolitanssijaa muodostaa duo-parin ja pyörätuolitanssija ja pystytanssija muodostavat combi-parin.

Lavatansseihin kuuluvat kaikki tanssit, joita tanssitaan pareittain tanssilavoilla ja ravintoloissa.

Kilpatanssissa tanssijat luokitellaan kahteen luokkaan toimintakyvyn mukaan. 1-luokassa tanssivat henkilöt, joiden ylävartalon toiminta on heikentynyt. 2-luokassa ylävartalon toiminta on normaali tai lähes normaali. Luokittelu uusitaan toimintakyvyn muututtua tai vähintään 4 vuoden välein. Kilpatanssissa pätevät Kansainvälisen Tanssiurheiluliiton (International Dance Sport Federation, IDSF) säännöt, jotka on sovellettu Kansainvälisen Paralympiakomitean (International Paralympic Committee, IPC) mukaan.

Lajin esteettömyyssisältö

Liikuntatilojen yleisen esteettömyyden lisäksi pyörätuolitanssin harrastaminen liikuntasalissa edellyttää seuraavia asioita:

– Esteettömiä wc-tiloja on tanssilattian läheisyydessä ja helposti 	 	   saavutettavissa. Kilpailuissa tanssikierrosten väli voi olla ajallisesti lyhyt, 	   jolloin esteettömien wc-tilojen riittävyys voi muodostua ongelmaksi.

– Pyörätuolitanssissa käytetään aktiivituolia tai erityistä tanssituolia. 	 	   Tanssituolilla tanssittaessa käyttötuolille on löydyttävä sijoituspaikka 	 	   harjoitusten tai kilpailun ajaksi.

– Tanssisalin lisäksi on riittävästi esteettömiä puku- ja pesuhuonetiloja 	  	   vaatteiden vaihtoa varten.

– Kuunteluympäristön esteettömyys on tärkeä asia, jotta musiikki kuuluu 	  	   tasaisesti koko tanssialueella. Epäsymmetrinen akustiikka tai epätasainen 	   äänentoistolaitteiden toistoalue vaikeuttavat rytmin ja musiikin 	  	   hahmottamista.

– Häikäisemätön ja epäsuora yleisvalaistus helpottaa tanssiparin ja tuomarin 	   työskentelyä ja auttaa yleisöä seuraamaan suoritusta.

lähteet

Lindblom, H. 2010. Lajikoordinaattori. Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry. Haastattelu 8.9.2010

Mälkiä, E., Rintala, P. 2002, 244–246. Uusi eritysliikunta – Liikunnan sovellukset eritysryhmille. 	Liikuntatieteellisen seuran julkaisu nro 154. Tammer-paino, Tampere

Kuutamo, O., Hölsömäki, H. 2005, 47–48. Soveltavan liikunnan apuvälineet. Edita Prima Oy, Helsinkin 2005.

Verhe, I. 1997, 79–85. Esteettömät liikuntatilat. Invalidiliitto / Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu VYP, 	Suomen Invalidien Urheiluliitto SIU.Tammer-paino Oy, Tampere.

Suomen pyörätuolitanssiliitto ry 2010. Suomen pyörätuolitanssi ry [internetsivusto]. [viitattu 8.1.2011]. 	Saatavissa:http://personal.inet.fi/yhdistys/suomenpyoratuolitanssiseura/mita_on_

pyoratuolitanssi.html

# 15 Pyörätuolitennis

Pyörätuolitennis on maailmalla erittäin suosittu vammaisurheilulaji. Pyörätuolitennispelaajat käyttävät kevytrakenteista ja helposti kääntyvää erikoispyörätuolia, jossa on kolme tai neljä pyörää. Tennistä pelataan lajin virallisilla säännöillä. Ainoa ero on, että pyörätuolitenniksessä pallo saa koskettaa kenttään kahdesti, ennen kuin se on palautettava vastustajan puolelle.

Pyörätuolitenniksen pelaajat luokitellaan toimintakyvyn mukaan yleiseen luokkaan ja

quad-luokkaan. Yleisessä luokassa pelaajalla tulee olla toimintakyvyn rajoituksia toisessa tai molemmissa alaraajoissa. Quad-luokan pelaajalla toimintakyvyn rajoituksia tulee olla vähintään kolmessa raajassa.

Pyörätuolitenniksessä liikuntavammaiset pelaajat kilpailevat kansainvälisellä tasolla kaksin- ja nelinpelissä paralympialaisissa sekä nelinpelissä MM-kilpailuissa. Lajissa järjestetään kerran vuodessa pyörätuolitenniksen SM-kilpailut sekä joitakin haasteotteluita.

Lajin esteettömyyssisältö

Liikuntatilojen yleisen esteettömyyden lisäksi pyörätuolitenniksen pelaaminen tennishallissa edellyttää seuraavia asioita:

– Pelaajilla on käytössään pelituoli, johon siirrytään ennen peliä. Oheistiloissa 	   on tilaa pyörätuolien säilytykselle, jotta yleiset turvallisuusmääräykset 	   	   täyttyvät.

lähteet

Aho, S.2010. Lajikoordinaattori. Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry. Haastattelu 8.9.2010

Björklund, I. 2001, 25. Sovelletusti palloillen – pelejä liikuntavammaisille. Suomen Invalidien Urheiluliitto. I-print 	Oy, Helsinki

Mälkiä, E., Rintala, P. 2002, 276. Uusi eritysliikunta – Liikunnan sovellukset erityisryhmille. Liikuntatieteellisen 	seuran julkaisu nro 154. Tammer-paino, Tampere

Kuutamo, O., Hölsömäki, H. 2005, 49–50. Soveltavan liikunnan apuvälineet. Edita Prima Oy, Helsinkin 2005.

International Tennis Federation 2011. Kansainvälinen Tennisliitto [internet-sivusto].[Viitattu 	8.1.2011]. Saatavissa: www.itftennis.com/

# 16 Pöytätennis

Pöytätennis on lähes kaikille sopiva harraste- ja kilpaurheilulaji. Pöytätennistä voi pelata kaksin- tai nelinpelinä. Sitä voidaan pelata seisoen tai istuen pyörätuolista. Pelivälineet ovat kevyitä ja soveltuvat sen vuoksi myös harrastajille, joilla on heikko yläraajojen toimintakyky. Lajiin saatavat apuvälineet mahdollistavat yhä useamman pelaamisen.

Apuvälineistä ja pelimuunnelmista huolimatta perusidea pysyy samana. Pelaaja pyrkii

palauttamaan pallon vastapuolelle siten, että vastustaja ei enää pysty palauttamaan palloa

hyväksytysti takaisin. Nopeatempoinen pöytätennis kehittää pelaajan reaktionopeutta, silmä- ja käsikoordinaatiota ja tasapainoa.

Pöytätenniksessä pelaajat luokitellaan toimintakyvyn mukaan 10 eri luokkaan. Mitä pienempi luokka pelaajalla on, sitä enemmän hänellä on rajoituksia toimintakyvyssä. Pystypelaajat pelaavat luokissa 6-10 ja pyörätuolipelaajat luokissa 1-5.

Pöytätenniksessä järjestetään kerran vuodessa kaikille vammaryhmille avoimet SM-kilpailut. Liikuntavammaiset kilpailevat kansainvälisellä tasolla paralympialaisissa, MM- ja EM-kilpailuissa sekä monissa rankingturnauksissa. Kehitysvammaiset pelaavat pöytätennistä Special Olympics -kisoissa ja omissa kansainvälisissä kisoissaan. Elinsiirron saaneille urheilijoille pöytätenniksessä järjestetään omat maailmankisat.

Pöytätennispöytä on suorakaiteen muotoinen 2,74 m leveä ja 1,525 m pitkä. Pöytätenniksen pelialue on kansainvälisissä kisoissa, SM- ja mestis-sarjoissa 5 m x 11 m ja pelitilan vapaa korkeus 4 m. Sovellettuna peliä voidaan pelata pienemmässäkin tilassa. Turnaukset ja leirit järjestetään isommissa liikuntatiloissa, joihin saadaan monta pelipöytää vierekkäin. Pelitilan ympärillä on 0,75 m korkeat tummat aitaukset. Pelivälineinä käytetään virallisia pöytätennispalloja ja -mailoja.

Lajin esteettömyyssisältö

Liikuntatilojen yleisen esteettömyyden lisäksi pöytätenniksen pelaaminen liikunta- ja

monitoimisalissa edellyttää seuraavia asioita:

– Pyörätuolipelaajan pelatessa on huomioitava, että pöydän jalkarakenne ei 	   estä pelaajan pelaamista.

– Turnauksissa ja leireillä, missä useampi peli on käynnissä yhtä aikaa, lyhyt 	   jälkikaiunta aika, symmetrinen akustiikka ja tasainen äänentoisto 	  	   mahdollistavat kommunikoinnin ja häiriöttömän pelaamisen kaikille pelaajille.

– Suuri tila voidaan jakaa ylösnostettavilla väliseinillä kuunteluympäristön 	  	   parantamiseksi.

– Pelialueen aitauksia tulee olla riittävästi suurissa saleissa. Tämä helpottaa 	   pallojen keräämistä.

lähteet

Aho, S. 2010. Lajikoordinaattori. Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry. Haastattelu 22.9.2010

Björklund, I. 2001, 23–24. Sovelletusti palloillen – pelejä liikuntavammaisille. Suomen Invalidien Urheiluliitto.

I-print Oy, Helsinki

Mälkiä, E., Rintala, P. 2002, 271–273. Uusi eritysliikunta – Liikunnan sovellukset eritysryhmille. 	Liikuntatieteellisen seuran julkaisu nro 154. Tammer-paino, Tampere

Verhe, I. 1997, 79–83. Esteettömät liikuntatilat. Invalidiliitto / Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu VYP, 	Suomen Invalidien Urheiluliitto SIU.Tammer-paino Oy, Tampere.

Para Table Tennis 2011. Kansainvälinen vammaispöytätennisliitto [internet-sivusto].[Viitattu 8.1.2011]. 	Saatavissa: www.ipttc.org

Suomen Pöytätennisliitto ry 2006. Suomen pöytätennisliitto [internet-sivusto]. [viitattu 8.1.2011]. Saatavissa:

http://www.sptl.fi/kv/uusi/index.asp

# 17 Ratsastus

Ratsastus on avointa kaikille. Ratsastus kehittää muun muassa fyysistä kuntoa, tasapainoa, oman kehon hallintaa, rytmitajua sekä koordinaatiokykyä. Laji opettaa vuorovaikutustaitoja ja vastuuntuntoa sekä vaatii yhteistyötä hevosen kanssa.

Vammaiset ratsastajat voivat ratsastaa joko omana ryhmänään, yksityistunneilla tai

integroituneena muiden ratsastajien ryhmään. He saavat käyttää apuvälineitä, esimerkiksi

vamman tarpeen mukaisesti valmistettuja erikoisohjia ja -satuloita. Muita teknisiä apuvälineitä ovat äänimajakat ja radiot. Näkövammaiset voivat käyttää lisäksi avustajina ”huutajia”. Kuulovammaiset käyttävät tulkkeja tai ääntä vahvistavia laitteita. Henkilöt, joilla on ongelmia muistamisessa tai ovat kehitysvammaisia, voivat kilpailuissa käyttää ohjelman lukijaa.

Vammaiset ratsastajat kilpailevat kouluratsastuksessa. Kilpailu-ura alkaa seurojen omissa

kilpailuissa, sen jälkeen on vuorossa aluekilpailut, kansalliset kilpailut ja taitojen kasvaessa on mahdollisuus myös osallistua kansainvälisiin kilpailuihin. Vammaiset ratsastajat voivat kilpailla omissa luokissaan ja/tai kaikille avoimissa luokissa. Vammaisratsastusluokissa apuvälineiden käyttäminen on sallittu, mutta osallistuessaan avoimien luokkien kilpailuun, heidän täytyy anoa lupa apuvälineiden käyttöön Suomen Ratsastajainliitosta.

Vammaiset ratsastajat luokitetaan toimintakyvyn mukaan viiteen eri ryhmään. Ia- ja Ib-ryhmissä kilpailevat ratsastajat, joilla on suurin toiminnallinen haitta ja IV-ryhmän ratsastajalla haitta on vähäisin. Joka ryhmällä on omat ohjelmansa, Ia-ryhmän käyntiohjelmasta IV-ryhmän vaativampaan laukkaluokkaan.

Suomen Ratsastajainliitto ry vastaa kotimaan koulutus-, valmennus- ja kilpailutoiminnan

kehittämisestä ja koordinoi vammaisratsastuksen kansainvälistä kilpailutoimintaa. Suomen

Ratsastajainliitto ry on laatinut lajin kilpailusäännöt.

Lajin esteettömyyssisältö

Liikuntatilojen yleisen esteettömyyden lisäksi vammaisratsastuksen harrastaminen ratsastustallin tiloissa edellyttää seuraavia asioita:

– Kulkureitit tiloissa ja eri toimintojen välillä ovat turvallisia ja esteettömiä.

– Tallin tilat ovat selkeät, avarat ja valoisat.

– Liukuovet karsinoissa helpottavat liikkumista käytävällä, jolloin käytävälle jää 	   kulkutilaa, eivätkä avoinna olevat ovet aiheuta törmäysvaaraa.

– Varusteet säilytetään niille varatussa tiloissa. Varusteille on varattu 	  	   säilytyspaikkoja eri sijoituskorkeuksille. Varusteiden säilytyspaikat on 	  	   merkitty selkeästi ja loogisesti noudattaen karsinajärjestystä.

– Ratsaille nousua varten on ramppi, joka on sijoitettu maneesiin tai maneesin 	   lähelle rauhalliselle, tasaiselle ja kovapintaiselle alueelle. Suositeltavaa olisi, 	   että ramppeja olisi erikorkuisia ja niitä olisi mahdollista lähestyä molemmista 	   suunnista. Rampin pinta on luistamaton ja suojareunoissa on 	  	   tummuuskontrasti. Ulkona oleva ramppi puhdistetaan säännöllisesti.

– Vammaisratsastajan käyttämälle apuvälineelle on suojaisa sijoituspaikka 	   ratsastuksen ajaksi.

– Maneesin akustiikka mahdollistaa avustajan, ohjelmanlukija ja huutajan 	   äänen kuulumisen ratsastajalle.

– Maneesissa peilit on sijoitettu niin, että ulkoa tuleva valo ei aiheuta häikäisyä 	   niiden kautta.

– Maneesin ja kilpailualueen äänentoistolaitteistoon on mahdollista yhdistää

induktiosilmukkatoiminto kuulovammaisia varten.

– Kulkureitit kilpailupaikoilla on erotettu selkeästi. Ratsukot ja hevoset 	   	   taluttajineen kulkevat eri reittejä kuin jalankulkijat.

– Kilpailuissa merkitään selvästi katsojille sallitut alueet.

– Kilpailualueelle, -kansliaan ja maneesin tuomaritiloihin on mahdollista 	  	   päästä myös apuvälineillä.

– Kilpailuissa kuulutusten lisäksi informaatio on saatavana myös kirjallisesti. 	   Jos maneesissa ja kilpailuissa käytetään taustamusiikkia, musiikki kytketään 	   pois kuulutusten ajaksi.

lähteet

Alasjärvi, M. 2004. Vammaisratsastusopas. Suomen Ratsastajainliiton vammaisratsastusjaosto. Helsinki 2004

Suomen Ratsastajain liitto. Vammaisratsastus. [internet-sivusto].[Viitattu 8.1.2011]. Saatavissa:

http://www.ratsastus.fi/lajit/vammaisratsastus

Suomen Ratsastajain liitto. Vammaisratsastuksen säännöt. [internet-sivusto].[Viitattu 8.1.2011].Saatavissa:

http://www.ratsastus.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/ratsastajainliitto/embeds/

ratsastajainliittowwwstructure/28353_o4d7q.pdf

# 18 Sokkopingis

Sokkopingis on vauhdikas mailapeli, jota pelataan suorakaiteen muotoisella ja laidoilla varustetulla pelipöydällä. Pelin tarkoituksena on lyödä pallo keskiseinän alitse vastustajan ohi maalisyvennykseen. Pelissä sekä aloittelijat että kokeneemmat pelaajat kokevat hienoja pelihetkiä.

Sokkopingiksessä näkövammaiset ja näkevät pystyvät pelaamaan täysin tasavertaisesti, sillä pelaajat käyttävät läpinäkymättömiä silmäsuojia. Pelipallo sisältää hauleja. Palloa lyötäessä haulit aiheuttava ääntä ja sen mukaan pelaajat seuraavat pallon liikettä. Koska peli perustuu kuuloaistiin, katsojien ja pelaajien tulee olla hiljaa pelin aikana. Pelivälineinä käytetään suorakaiteen muotoisia varrellisia mailoja. Pelatessa käytetään pelihansikkaita tai rystyssuojia.

Kansallisissa kilpailuissa pelataan tasoluokissa A ja B. Luokkiin voivat osallistua sekä

näkövammaiset että näkevät mies- ja naispelaajat. Luokka A on lähinnä kilpapelaajille ja luokka B on uusille pelaajille ja harrastajille.

Erikoisvalmisteiset pöydät tehdään tilaustyönä. Suomessa pelipöytiä on näkövammaisten

alueyhdistysten tiloissa.

Lajin esteettömyyssisältö

Liikuntatilojen yleisen esteettömyyden lisäksi sokkopingiksen pelaaminen monitoimisaleissa edellyttää seuraavia asioita:

– Pelialue on 6 x 12 m.

– Yhdenvertaisen pelitilanteen aikaansaamiseksi suorituspaikan akustiikka on 	   symmetrinen ja äänentoistolaitteiden toistoalue on laaja ja tasainen. Tilan 	   ulkopuolelta kantautuvat äänet ovat hallittavissa.

– Tilan seinät ja lattia on erotettu tummuuskontrastilla. Selkeät, helppolukuiset 	   opasteet ja opasteiden taktiilimerkinnät helpottavat pelaajien liikkumista 	   suorituspaikalla ja oheistiloissa. Suorituspaikan ja oheistilojen opastuksessa 	   on käytetty ohjaavia materiaaleja, joissa on tummuuskontrastin lisäksi myös 	   tuntokontrasti.

– Tilassa on riittävä epäsuora valaistus ja häikäisemättömät pinnat, jotka 	  	   auttavat tuomarin ja valmentajan työskentelyä ja yleisön pelin seuraamista.

lähteet

Mälkiä, E., Rintala, P. 2002, 272–274. Uusi eritysliikunta – Liikunnan sovellukset eritysryhmille. 	Liikuntatieteellisen seuran julkaisu nro 154. Tammer-paino, Tampere

Pöysti, H. 2010. Aluetoiminnan suunnittelija. Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry. Haastattelu 8.9.2010

Verhe, I. 1997, 79–87. Esteettömät liikuntatilat. Invalidiliitto / Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu VYP, 	Suomen Invalidien Urheiluliitto SIU.Tammer-paino Oy, Tampere

Sokkopingis.net 2009. [internet-sivusto].[Viitattu 8.1.2011]. Saatavissa: http://www.sokkopingis.net/index.html

# 19 Sulkapallo

Sulkapallo on suosittu harrastepeli. Sulkapalloa voidaan pelata kaksinpelinä ja nelinpelinä

seisoen, istuen pyörätuolissa tai lattialla. Pyörätuolisulkapalloa pelataan samoilla säännöillä kuin pystysulkapalloa. Istumasulkapallosäännöt ovat valmistumassa. Istumalentopallon suomenkieliset säännöt on nähtävissä Sulkapalloliiton ja Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n sivuilla niiden valmistuttua.

Pyörätuolisulkapallossa ja istumasulkapallossa kentän mitat ja verkon korkeus poikkeavat

pystysulkapallon mitoista. Mailana käytetään sulkapallomailaa, joka voidaan sitoa käteen otteen parantamiseksi. Yläraaja-amputoidun on mahdollista käyttää syöttöproteesia.

Kotimaassa vammaissulkapallokisoja on pelattu vuosittain Mikkelissä pyörätuoli- ja lattialla

istuvan -sarjoissa. Vammaissulkapalloa pelataan kaikkialla maailmassa. Kansainvälisen

sulkapalloliiton tavoitteena on saada vammaissulkapallo paralympialajiksi.

Elinsiirtoväellä sulkapallo on virallinen SM-laji ja säännöt ovat Sulkapalloliiton säännöt.

Lajin esteettömyyssisältö

Liikuntatilojen yleisen esteettömyyden lisäksi sulkapallon pelaaminen palloilusalissa edellyttää seuraavia asioita:

– Pyörätuolipelaaja tarvitsee apua pelikentän rakentamisessa. 	  	   Verkkotelineiden siirtäminen varastosta pelialueelle ei onnistu pyörätuolista 	   käsin.

– Vammaissulkapallokentän rajat on teipattu lattiavalmistajan suosittelemalla 	   teipillä, jotta vältytään lattian ja muiden merkintöjen vaurioitumiselta.

– Oheistiloissa on hyvä varata tilaa pyörätuolien säilytykselle, jotta yleiset

turvallisuusmääräykset täyttyvät. Pelaajalla voi olla käytössään pelituoli, 	   johon siirrytään ennen peliä.

lähteet

Björklund, I. 2001, 21–22. Sovelletusti palloillen – pelejä liikuntavammaisille. Suomen Invalidien Urheiluliitto.

I-print Oy, Helsinki

Lindblom, H. 2010. Lajikoordinaattori. Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry. Haastattelu 8.9.2010

Mälkiä, E., Rintala, P. 2002, 276–277. Uusi eritysliikunta – Liikunnan sovellukset eritysryhmille. 	Liikuntatieteellisen seuran julkaisu nro 154. Tammer-paino, Tampere

Verhe, I. 1997, 79–83. Esteettömät liikuntatilat. Invalidiliitto / Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu VYP, 	Suomen Invalidien Urheiluliitto SIU.Tammer-paino Oy, Tampere.

Badminton World Federation 2011. Parabadminton [internet-sivusto].[Viitattu 8.1.2011]. Saatavissa:

http://www.bwfbadminton.org/page.aspx?id=15437

Suomen Sulkapalloliitto 2011. Suomen Sulkapalloliitto [internet-sivusto]. [Viitattu 8.1.2011]. Saatavissa: 	http://www.sulkapallo.fi/SSUL/ssulwww.nsf/sp?open&cid=etusivu&contentnavinf=2010\Navi\

etusivu&contentnavinfa=o

# 20 Sähköpyörätuolisalibandy

Sähköpyörätuolisalibandy (spt-salibandy) on joukkuepeli, joka kehittynyt maahockeyn, jalkapallon ja salibandyn sääntöjen pohjalta omaksi vammaisurheilulajikseen. Spt-salibandy on yksi harvoista joukkueurheilulajeista, joka soveltuu sähköpyörätuolin käyttäjille. Joukkueesta on kentällä samaan aikaan neljä kenttäpelaajaa ja maalivahti. Maalivahdin ja vähintään yhden kenttäpelaajan on käytettävä ns. t-stick-mailaa.

Kotimaan sarjoissa spt-salibandyssa ei ole varsinaisia erillisiä luokittelusääntöjä, vaan

kilpailukelpoisuus määritellään Suomen Salibandyliiton sähköpyörätuolisalibandyn

kilpailumääräyksissä. SM- ja Finlandia-sarjoissa lajia saavat harrastaa arkielämässään vammansa vuoksi sähköpyörätuolia tai sähkömopoa käyttävien lisäksi ne henkilöt, jotka eivät voi harrastaa vastaavan tyyppistä joukkueurheilulajia ilman sähköpyörätuolia.

Spt-salibandyn kenttä on pienempi ja maalit ovat pienempiä kuin salibandyssä. Pelikentässä on laidat. Pelialustan tulee olla puuta tai synteettistä materiaalia.

Pelivälineenä on salibandymaila, jota voidaan keventää sääntöjen sallimissa rajoissa. Maila voidaan sitoa pelaajan käteen. Pelaaja voi käyttää myös pelituoliin kiinnitettävää

t-stick-mailaa, jos käsien toimintakyvyn puutteen vuoksi tavallisen salibandymailan käyttö ei onnistu. Pelipallo on salibandypallo.

Pelituoliin voi olla tuoliin rakennettu moottorisuojat, säädettävä kaatumaeste ja jalkalautaan jalkasuojat. Useat seurat voivat järjestää pelituolin kokeilua varten. Käytettyjä pelituoleja on myynnissä spt-salibandysivustoilla.

Lajin esteettömyyssisältö

Liikuntatilojen yleisen esteettömyyden lisäksi spt-salibandyn pelaaminen liikuntasalissa edellyttää seuraavia asioita:

– Pelialueen teippaukset tehdään pelialueen rakentamisen yhteydessä. 	  	   Teippinä käytetään lattiavalmistajan suosittelemaa teippiä lattian 	  	   vaurioitumisen estämiseksi.

– Ovet, kulkuväylät ja luiskat on mitoitettu niin, että sähköpyörätuolia käyttävät 	   mahtuvat niistä kulkemaan ja ohittamaan toisensa esteettä.

– Hissit on mitoitettu niin, että sähköpyörätuolin käyttäjä apuvälineineen (esim.

hengityskone) voivat niitä käyttää.

– Liikuntatilan läheisyydessä on varastotilaa, jossa maalit ja kentän laidat 	  	   säilytetään.

– Kentän reunalla tulee olla vapaata tilaa vähintään 2,5 m, jotta pelaajat voivat 	   seurata pelejä kentän laidalla.

– Hallissa on riittävästi esteettömiä wc-tiloja.

– Pukuhuoneisiin tulee mahtua pelaajia, avustajia, sähköpyörätuoleja ja muita 	   mahdollisia apuvälineitä.

– Oheistiloihin on varattu tilaa joukkueiden sähköpyörätuoleille pelituolin 	  	   käytön ajaksi.

– Hallissa ja pukuhuoneissa tulee olla riittävästi pistorasioita 		  	   sähköpyörätuolien ja hengityskoneiden lataamista varten.

lähteet

Lindblom, H. 2010. Lajikoordinaattori. Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry. Haastattelu 8.9.2010

Björklund, I. 2001, 11–12. Sovelletusti palloillen – pelejä liikuntavammaisille. Suomen Invalidien Urheiluliitto.

I-print Oy, Helsinki

Verhe, I. 1997, 79–87. Esteettömät liikuntatilat. Invalidiliitto / Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu VYP, 	Suomen Invalidien Urheiluliitto SIU.Tammer-paino Oy, Tampere

Suomen Salibandyliitto ry 2011. Sähköpyörätuolisalibandy [internet-artikkeli].[Viitattu 8.1.2011]. Saatavissa:

http://salibandy.net/artikkeli/sahkopyoratuolisalibandy-spt

Suomen SPT-salibandy 2011. SPT-salibandy Suomessa [internet-sivusto]. [Viitattu 8.1.2011]. Saatavissa:

http://www.sptsalibandy.net/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

# 21 Taitoluistelu

Taitoluistelu on fyysistä suorituskykyä, monipuolista taitoa, luovaa ja eleganttia liikekieltä. Luistelu on dynaamista ja staattista tasapainoa vaativa laji, joka edellyttää hyvää vartalon hallintaa. Taitoluistelu kehittää koordinaatiotaitoja, kuten reaktiokykyä, suuntautumiskykyä, rytmittymiskykyä, tasapainokykyä, erottelukykyä, yhdistelykykyä ja sopeutumiskykyä.

Taitoluistelu on kehitysvammaisten henkilöiden kilpailulaji Special Olympics -kilpailuissa, joissa kilpaillaan yksilö- ja parisarjassa sekä jäätanssissa. Pariluistelussa ja jäätanssissa on unified-sarja, jossa toinen luistelija on kehitysvammainen ja toinen vammaton. Kehitysvammaisten taitoluistelussa noudatetaan kansainvälisen Special Olympics

-järjestön laatimia sääntöjä.

Sovellettuna taitoluistelua voivat harrastaa näkö, kehitys- ja liikuntavammaiset henkilöt, jotka pystyvät kävelemään tuettuina tai apuvälineen kanssa. Luistelussa voidaan käyttää apuvälineenä tukikehikkoa, joka antaa lisätukea, mutta mahdollistaa itsenäisen luistelun. Näkövammaisen luistelussa käytetään sanallista ja manuaalista ohjausta.

Lajin esteettömyyssisältö

Liikuntatilojen yleisen esteettömyyden lisäksi taitoluistelun harrastaminen edellyttää seuraavia asioita:

– Kulkuväylillä olevat joustavat kumimatot on asennettu kiinteästi niin, että 	   kompastumisen vaaraa ei synny.

– Liikuntatilassa on tarkoituksen mukaiset äänentoistolaitteet äänensiirto- ja

kuuntelujärjestelmin.

– Äänteentoistolaitteiston säätö- ja käyttömahdollisuudet on sijoitettu niin, että 	   ne ovat esteettömästi käytettävissä.

lähteet

Suomen taitoluisteluliitto. Taitoluistelu [internet-sivusto]. [Viitattu 8.1.2011]. Saatavissa: http://www.stll.fi/

Special Olympics. 2010. Special Olympics Winter Sports Rules. [Viitattu 8.1.2011]. Saatavissa:

http://media.specialolympics.org/soi/files/sports/Figure%20Skating-Rules-2010_.pdf

# 22 Uinti

Uinti on yksi suosituimpia ja osallistujamäärältään suurimpia harraste- ja kilpaurheilulajeja. Uinti sopii erinomaisesti kaikille, sillä vaikeatkaan liikuntavammat tai toimintakykyrajoitteet eivät yleensä ole uimisen esteenä. Uinti kehittää hengitys- ja verenkiertoelimistöä, lihaskuntoa, liikkuvuutta ja koordinaatiota.

Lajeina uinnissa ovat vapaa-, selkä-, rinta- ja perhosuinti sekä kaikista edellä mainituista

uintilajeista muodostuva sekauinti. Uinnissa kilpaillaan henkilökohtaisilla matkoilla ja viestissä. Uintimatkojen pituudet vaihtelevat toiminnallisen luokittelun mukaan 50 – 400 metriin.

Liikunta-, näkö- ja kehitysvammaiset kilpauimarit luokitellaan IPC:n (International Paralympic Committee) luokittelujärjestelmään, jossa uimareiden luokitus perustuu uimarin liikunnalliseen toimintakykyyn vedessä. Liikunta-, kehitys- ja näkövammaisten sekä elinsiirron saaneiden uimareiden uinnin säännöt noudattavat uinnin IPC:n kansainvälisiä sääntöjä.

Kansallisella tasolla kilpaillaan kahdesti vuodessa yhteisissä Uimaliiton järjestämissä lyhyen radan (25 m) ja pitkän radan (50 m) SM-kilpailuissa. Uinnissa liikunta- ja näkövammaiset kilpailevat kansainvälisellä tasolla paralympialaisissa sekä MM-, EM- ja PM-kilpailuissa. Kehitysvammaiset kilpaileva Special Olympics -maailmankisoissa ja omissa kansainvälisissä kilpailuissa. Myös elinsiirron saaneilla uimareilla on omat

MM-kilpailut.

Lajin esteettömyyssisältö

Liikuntatilojen yleisen esteettömyyden lisäksi uimahallin tiloissa edellytetään seuraavia asioita:

– Sisäänkäynnin yhteydessä on voitava pestä pyörätuolien pyörät. Hyvä 	  	   ratkaisu on vesipisteellä varustettu pesueteinen tai pyörien pesulaite.

– Asiakaspalvelupisteissä on induktiosilmukkatoiminto.

– Uimahallissa on käytettävissä suihkupyörätuoli.

– Pukuhuoneet ovat kaikille käyttäjäryhmille esteettömiä. Uimahallissa on

varattavissa erillinen puku- ja pesutila perheille tai eri sukupuolta olevan

avustajan kanssa liikkuvalle.

– Pukuhuoneiden kaappien lukitusjärjestelmä on helppokäyttöinen ja ohjeistus

on selkeä.

– Pesutilat ovat väljästi mitoitetut ja suihkupaikat ovat itsenäisesti 	  	   käytettävissä.

– Sauna on suunniteltu siten, että saunassa on tilaa useammallekin pyörä-	   tuolille. Lauteet on sijoitettu ja mitoitettu niin, että niitä voidaan käyttää 	  	   omatoimisesti ja turvallisesti. Kiuas ja lauteet ovat sijoitettu siten, että lämpö 	   jakautuu tilassa tasaisesti.

– Toiminnoiltaan erilaiset tilat allasosastolla ja pesuhuoneissa on erotettu 	  	   pinnaltaan ja väreiltään erilaisilla pintamateriaaleilla hahmottamisen 	  	   helpottamiseksi.

– Kulkuväylillä on käytetty tunto- ja tummuuskontrasteiltaan erilaisia 	 	  materiaaleja ohjaamaan liikkumista.

– Tasoerot ja portaat ovat hahmotettavissa ympäristöstä tummuus- ja 	 	   tuntokontrastien avulla.

– Veden pintakiilto on estetty vedenalaisella valaistuksella.

– Uima-altaaseen siirtymistä varten on käytettävissä loivat portaat ja allashissi 	   tai -nostin.

– Allashissi tai -nostin on uimarin käytettävissä itsenäisesti. Allashissi tai 	  	  allasnostin on sijoitettu allashuoneeseen varsinaisen uintialueen ulkopuolelle 	  siten, että sen ympärillä on riittävästi tilaa.

– Altaan reunalla on paikka, josta on turvallista siirtyä altaaseen. Korotettu 	  altaan reuna ja tasot veteen siirtymiseksi helpottavat pyörätuolista altaaseen 	  siirtymistä.

– Apuvälineille on varattu paikka uima-altaan läheisyydestä.

– Allasosastolla on istuimia levähtämistä varten.

– Lähtötelineet ovat hahmotettavissa ympäristöstä tummuus- ja 	  	   tuntokontrastieroilla. Lähtötelineiden pintamateriaali ei ole liukas.

– Altaassa on riittävä määrä käsijohteita altaan käyttäjien ja 	  	  	   käyttötarkoituksen mukaan.

– Altaan pohjassa on tummuuskontrastilla erottuva pitkittäissuuntainen 	 	   laattarivi osoittamassa uintisuuntaa. Altaassa käytetään rataköysiä 	 	   uintialueiden erottamiseksi.

– Altaassa olevat vesihieronta- ja vastavirtalaitteet on merkitty ympäristöstä 	   erottuvalla kontrastilla ja opasteilla.

lähteet

Airola, J.2002. Uimahallien peruskorjaus erityisliikunnan näkökulmasta. Jyväskylän yliopisto, Liikunnan 	sosiaalitieteiden laitos. Pro Gradu -tutkielma. Saatavissa: 	https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/9770

Esteetön uimahalliympäristö – opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle, HELSINKI KAIKILLE 2009. Saatavissa:

http://www.hel.fi/static/hkr/helsinkikaikille/kirjasto/Opas_esteeton_uimahalliymparisto.pdf

Invalidiliitto ry/ ESKE Esteettömyyskeskus. 2010. Esteettömät liikuntatilat. [internet-sivusto]. [Viitattu 8.1.2011].

Saatavissa: http://www.esteeton.fi/portal/fi/tieto-	osio/rakennettu_ymparisto/julkiset_rakennukset/liikuntatilat/

Paralympic Committee ICP.2010. Swimming Rules and Regulations 2010. February 2010. [Viitattu 8.1.2011]

Saatavissa: http://www.ipc-	swimming.org/export/sites/ipc_sports_swimming/Rules_Regulations/26_02_2010_		IPC_Swimming_Rules_and_Regulations_2010.pdf

Uimahalli- ja kylpylätekninen yhdistys ry. 2010. Uimahallien ja kylpylöiden rakennuttaminen. Opetusministeriön

liikuntapaikkajulkaisu 97. Rakennustieto Oy. 2. uudistettu painos. Tammerprint Oy: Tampere 	2010.

# 23 Yleisurheilu

Yleisurheilu jaetaan kenttä- ja ratalajeihin. Vammaisyleisurheilun kenttälajeja ovat kuulantyöntö, kiekonheitto, keihäänheitto, pallonheitto, pituushyppy, kolmiloikka ja korkeushyppy eli kaikki muut yleisurheilun kenttälajit ja pallonheitto, paitsi moukarinheitto ja seiväshyppy. Lisäksi kansainvälisinä lajeina on joissakin pyörätuoliluokissa keilanheitto ja kansallisena lajina on näkövammaisten linkopallo. Rata- eli juoksulajeissa ovat mukana kaikki olympiamatkat lukuun ottamatta aita- ja estejuoksua. Lisäksi mukana ovat viestimatkat ja kävely. Pyörätuoliurheilijoilla on juoksua vastaavat kelausmatkat.

Yleisurheilussa noudatetaan Kansainvälisen Yleisurheiluliiton (IAAF) sääntöjä muutamin

poikkeuksin.

Yleisurheilussa kilpailijat luokitellaan vammaryhmittäin. Lisäksi liikuntavammaiset luokitellaan toimintakyvyn ja näkövammaiset näkökyvyn mukaan. Luokittelutunnuksen T on ratalajien luokitus ja F on kenttälajien luokitus. Näkövammainen voi käyttää kilpailuissa avustajaa.

Yleisurheilussa kilpaillaan kansainvälisellä tasolla liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisten osalta paralympialaisissa sekä MM- ja EM-kilpailuissa. Lisäksi kullakin vammaryhmällä on omia kansainvälisten järjestöjen järjestämiä arvokilpailuja. Elinsiirron saaneet kilpailevat EM- ja MM-kilpailuissa. Dialyysipotilaat kilpailevat omissa EM-kilpailuissa. Kansallisella tasolla lajissa järjestetään vuosittain vammaisyleisurheilun SM-kilpailut sekä SM-hallikilpailut. Lisäksi monet urheilijat osallistuvat Suomen Urheiluliiton alaisiin kansallisiin kilpailuihin.

Kelauksessa käytettävät ratapyörätuolit, heittolajien heittotuolit ja tukirakenteet sekä

erikoisvalmisteiset proteesit räätälöidään jokaiselle urheilijalle henkilökohtaisesti.

Lajin esteettömyyssisältö

Liikuntatilojen yleisen esteettömyyden lisäksi vammaisyleisurheilu harrastaminen edellyttää seuraavia asioita:

– Valaistus on säädettävissä.

– Kuulutuksia ja taustamusiikkia vähennetään näkövammaisten kenttälajien 	   aikana.

– Näkövammaisten pituus- ja kolmiloikkahyppypaikka on riittävän leveä. 	 	   Ponnistusalue (1 x 1,22 m) erottuu tummuus- ja tuntokontrastina.

– Pituushyppypaikan hiekka-alue erottuu tummuuskontrastina ympäristöstä.

– Juoksuradan nostettavat kaarteet on merkitty niin, ettei niistä aiheudu 	  	   törmäys- ja putoamisvaaraa.

– Ratojen pinnoite sopii kelaukseen.

– Juoksun ja kelauksen kannalta optimaalinen kelausradan kaarre on 	 	   tasaisella kulmalla kaartuva.

– Heittolajien suorituspaikalla on heittotuolin ankkurointimahdollisuus tai 	  	  riittävä määrä levypainoja tuolin tukemiseen.

– Korkeushypyn vauhdinottoalue ja patja erottuvat toisistaan ja ympäristöstä

tummuuskontrastilla.

– Suorituspaikat ja kulkureitit ovat väljiä ja turvallisia. Kulkureitit on merkitty 	   tummuus- ja tuntokontrastein. Opastus on helppolukuista, ymmärrettävää ja 	   kattavaa.

lähteet

Holopainen, E. 2010. Lajikoordinaattori. Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry. Haastattelu 13.10.2010

Idraetsrumforalle 2010. Tanskalainen esteettömän urheilurakentamisen sivusto, Yleisurheilu 	[internetsivu].[Viitattu 8.1.2011].Saatavissa: (http://www.idraetsrumforalle.dk/atletikanlaeg.aspx

International Paralympic Comittee 2011. Kansainvälinen Paralympiakomitea [Internet-sivusto]. [Viitattu 	8.1.2011]. Saatavissa: http://www.paralympic.org/index.html

Suomen paralympiakomitea 2009. Yleisurheilu [Internetsivu]. [viitattu 8.1.2011]. Saatavissa:

http://www.paralympia.fi/paralympialajit/luokittelu/yleisurheilu/